P04

ICS 91.010.01

备案号: 20886-2007

重庆市地方标准

DB

DB50/ T254—2007

重庆市建设项目建筑规划设计

电子制图规范

2007-08-01发布

2007-10-01实施

重庆市质量技术监督局 发布

目    次

目次	1

前言	2

1 范围	3

2 术语	3

3 建设项目总平面图制图要求	3

4 建筑单体设计图制图要求	6

本标准用词说明	10

前      言

为了规范建设项目总平面图和建筑单体设计图电子制图成果的统一表达，促进信息交流，推动规划管理经济技术指标核算的自动化，同时为数字重庆建设采集基础信息，依据国家标准《总图制图标准》(GB/T 50103-2001）、《建筑制图标准》（GB/T 50104-2001）、《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-2005)，结合重庆实际，制定本规范。

电子制图成果设计除应遵循本标准外，尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

本标准共分4章。内容包括范围、术语、建设项目总平面图制图要求、建筑单体设计图制图要求。

本标准由重庆市规划局归口管理。

本标准由重庆市规划局提出。

本标准起草单位：重庆市规划局、重庆市规划信息服务中心。

本标准主要起草人：蒋  勇   扈万泰   张  睿   张  敏   戴一明   邱书杰

钟  斌   周宏文   李  峰   曾  航   韩  玮   罗  波

重庆市建设项目建筑规划设计电子制图规范

  - 范围

本标准规定了建设项目总平面图和建筑单体设计图电子图形的术语、制图要求和注意事项，以及构建建设项目总平面图空间数据库的标准。

本标准适用于重庆市辖区内新建、改建和扩建工程的总平面图设计和建筑单体设计电子制图。

- 2  术语

2.1 建设项目总平面图

总平面图：表达在建设用地红线范围内所有的建构筑物、绿化、道路、竖向等的总体设计布置图。

- 2.2 建筑单体设计图

建筑单体设计图：对每栋建筑的底层平面、地上各分层、地下各分层以及所包含的各类图形元素进行表达的图。

# 3  建设项目总平面图制图要求

## 3.1 建设项目总平面图必须在规划部门核发的1:500现状地形图上进行设计，不得修改现状地形、地物的坐标位置。长度单位采用1个绘图单位代表1m，计算结果保留至个位。都市圈范围内的建设项目总平面图的坐标必须采用重庆市独立坐标系，其他区域采用市测绘主管部门批准的坐标系。

## 3.2 电子制图应采用R14或以上版本的AutoCAD软件进行设计，并保存为AutoCAD2000或R14的DWG格式。

## 3.3各类线型图形元素的绘制应采用AutoCAD自带线型类型“acadiso.lin”。如果AutoCAD自带线型类型无法满足图形表达的，可采用自定义线型，但应同时在成果光盘中用一级目录（目录名为“所需线型文件”）附上所需线型文件。图形元素自身的节点和线段严禁重叠、自交叉，线宽可自行定义。

## 3.4 图形文件中的各类图形元素应采用point、line、polyline、arc、circle、ellipse、text表示。用地红线、分期用地界线、地下建筑轮廓线、绿地、水体、建构筑物轮廓线必须闭合。图形元素如有填充的，其填充边线必须闭合。

## 3.5 建设项目总平面图图形要求

## 3.5.1 建设项目总平面图分层要求见表1

表1 建设项目总平面图分层

| 图层名 | 图层内容 | 图形元素类型 | RGB值 | CAD 颜色号 | 地理编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地红线 | 规划用地边界线、选址意见书确定的建设用地红线 | 闭合polyline、circle、ellipse | 255,0,0 | 1 | 21050300 |
| 用地红线标注 | 用地红线尺寸、坐标、文字标注及标注线 | line、polyline、arc、circle、ellipse、text | 255,0,0 | 1 | 21050400 |
| 分期用地界线 | 分期用地界线 | 闭合polyline、circle、ellipse | 255,0,0 | 1 | 21060100 |
| 地下建筑轮廓线 | 地下建筑水平投影轮廓线 | 闭合polyline、circle、ellipse | 255,191,127 | 31 | 21060200 |

表1（续）

| 计指标绿地 | 计入项目绿地率指标的绿化用地边界范围线 | 闭合polyline、circle、ellipse | 0,204,0 | 92 | 21060300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不计指标绿地 | 不计入项目绿地率指标的绿化用地边界范围线 | line、polyline、arc、circle、ellipse | 0,255,63 | 100 | 21060400 |
| 室外工程 | 各类广场铺地、散水、梯步、堡坎和挡墙、景观小品等室外工程及装饰类图形 | line、polyline、arc、circle、ellipse | 173,173,173 | 253 | 21060500 |
| 水体 | 各类水体的范围线 | 闭合polyline、circle、ellipse | 0,255,255 | 130 | 21060600 |
| 内部道路 | 内部的车行道路系统和人行系统 | line、polyline、arc、circle、ellipse | 255,0,255 | 6 | 21060700 |
| 建构筑物轮廓线 | 地上建构筑物水平投影轮廓线 | 闭合polyline、circle、ellipse | 0,63,255 | 160 | 21060800 |
| 建筑物装饰 | 附着在建构筑物轮廓线外、不纳入建筑密度计算的各类装饰性图形元素 | line、polyline、arc、circle、ellipse | 0,127,255 | 150 | 21060900 |
| 建筑标注 | 与建筑相关的各类数据标注及标注线 | line、polyline、arc、circle、ellipse、text | 0,0,0 | 7 | 21061000 |
| 其他标注 | 除建筑标注外的其他辅助性标注及标注线 | line、polyline、arc、circle、ellipse、text | 102,102,204 | 173 | 21061100 |

注：表中“地理编码”为规划部门确定的图形元素地理分类代码，不需设计单位在图形中表达。

## 3.5.2 建设项目总平面图相关图层的空间数据库属性标准应符合表2、表3、表4的规定，对本规范未包括的属性信息可加以扩充。

3.5.2.1 建设项目总平面图建设用地红线属性要求见表2

表2 建设项目总平面图建设用地红线属性

| 属性项 | 代码 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ObjectID | OID | long int | 数据ID编号 |
| 报建编号 | ENumber | string | 建设项目的登记编号 |
| 建设单位 | CCorporation | string | 建设项目业主单位 |
| 设计单位 | DCorporation | string | 成果设计单位 |
| 项目名称 | Pname | string | 建设项目名称 |
| 行政区域 | District | string | 所属的行政区域 |
| 经办人 | Transactor | string | 规划许可办理人 |
| 签发时间 | STime | date | 规划许可签发时间 |

表2（续）

| 用地面积 | RLArea | double | 建设用地红线面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | TCArea | double | 建设项目总建筑面积 |
| 地上面积 | OGArea | double | 建设项目地上建筑总面积 |
| 地下面积 | UGArea | double | 建设项目地下建筑总面积 |
| 建筑高度 | BHeight | double | 建设项目的建筑高度 |
| 地上层数 | OLNumber | int | 建设项目地上层数 |
| 地下层数 | ULNumber | int | 建设项目地下层数 |
| 地上泊位 | OBNumber | int | 地上停车泊位个数 |
| 地下泊位 | UBNumber | int | 地下停车泊位个数 |
| 住宅面积 | RArea | double | 建设项目住宅部分的总面积 |
| 小户型套数 | SHNumber | int | 面积<90㎡的住宅套数 |
| 大户型套数 | BHNumber | int | 面积≥90㎡的户型套数 |
| 小户型面积 | SHArea | double | 户型面积<90㎡的住宅总面积 |
| 大户型面积 | BHArea | double | 户型面积≥90㎡的住宅总面积 |
| 小户型比例 | SHRatio | double | 面积<90㎡的住宅面积所占比例 |
| 公建面积 | CArea | double | 建设项目公建部分的总面积 |
| 工业面积 | MArea | double | 建设项目工业部分的总面积 |
| 其他面积 | EArea | double | 建设项目其他部分的总面积 |
| 颜色 | Color | int | CAD索引颜色号 |
| CAD图层 | CADLayer | string | CAD图层名 |
| 地理编码 | GCode | string | 地理识别编码 |
| 线宽 | LWidth | double | CAD线型宽度 |
| 线型 | LStyle | string | CAD线型类型 |
| 图形类型 | GStyle | string | CAD图形元素类型 |
| 线型比例 | LSRate | double | CAD线型比例值 |
| 坐标系 | RFrame | string | 成果采用的地理坐标系 |
| 备注 | Remark | string |  |

注：上表为总图空间数据库建设要求，不需设计单位在图形中表达。

3.5.2.2 建设项目总平面图其他线型、面型元素属性要求见表3

表3 建设项目总平面图其他线型、面型元素属性

| 属性项 | 代码 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ObjectID | OID | long int | 数据ID编号 |
| 报建编号 | ENumber | string | 建设项目的登记编号 |
| 建设单位 | CCorporation | string | 建设项目业主单位 |
| 设计单位 | DCorporation | string | 成果设计单位 |
| 项目名称 | PName | string | 建设项目详细名称 |
| 行政区域 | District | string | 所属的行政区域 |
| 经办人 | Transactor | string | 规划许可办理人 |
| 签发时间 | STime | date | 规划许可的签发时间 |
| 颜色 | Color | int | CAD索引颜色号 |
| CAD图层 | CADLayer | string | CAD图层名 |

表3（续）

| 地理编码 | GCode | string | 地理识别编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线宽 | LWidth | double | CAD线型宽度 |
| 线型 | LStyle | string | CAD线型类型 |
| 图形类型 | GStyle | string | CAD图形元素类型 |
| 线型比例 | LSRate | double | CAD线型比例值 |
| 坐标系 | RFrame | string | 成果采用的地理坐标系 |
| 备注 | Remark | string |  |

注：上表为总图空间数据库建设要求，不需设计单位在图形中表达。

3.5.2.3 建设项目总平面图文本型元素属性要求见表4

表4 建设项目总平面图文本型元素属性

| 属性项 | 代码 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ObjectID | OID | long int | 数据ID编号 |
| 报建编号 | ENumber | string | 建设项目的登记编号 |
| 建设单位 | CCorporation | string | 建设项目业主单位 |
| 设计单位 | DCorporation | string | 成果设计单位 |
| 项目名称 | PName | string | 建设项目详细名称 |
| 行政区域 | District | string | 所属的行政区域 |
| 经办人 | Transactor | string | 规划许可办理人 |
| 签发时间 | STime | date | 规划许可的签发时间 |
| 颜色 | Color | int | CAD索引颜色号 |
| CAD图层 | CADLayer | string | CAD图层名 |
| 地理编码 | GCode | string | 地理识别编码 |
| 文本 | TContent | string | 文本元素的文本内容 |
| 文本高度 | THeight | double | 文本元素的文本字高 |
| 线宽 | LWidth | double | CAD线型宽度 |
| 线型 | LStyle | string | CAD线型类型 |
| 图形类型 | GStyle | string | CAD图形元素类型 |
| 线型比例 | LSRate | double | CAD线型比例值 |
| 坐标系 | RFrame | string | 成果采用的地理坐标系 |
| 备注 | Remark | string |  |

注：上表为总图空间数据库建设要求，不需设计单位在图形中表达。

## 3.6 除3.5.1规定的分层外，其余辅助图层可根据需要增加。辅助图层的命名方式应采用中文方式，图层名应清晰明确。

# 4建筑单体设计图制图要求

## 4.1 建筑单体设计图长度单位采用mm制，建筑面积以m2为计算单位，计算过程保留小数点后2位，结果取小数点后1位。一个建筑单体设计的各层平面图必须位于同一个DWG文件中。

## 4.2 电子制图应采用R14或以上版本的AutoCAD软件进行设计，并保存为AutoCAD2000或R14的DWG格式。

## 4.3各类线型图形元素的绘制应采用AutoCAD自带线型类型“acadiso.lin”。如果AutoCAD自带线型类型无法满足图形表达的，可采用自定义线型，但应同时在成果光盘中用一级目录（目录名为“所需线型文件”）附上所需线型文件。图形元素自身的节点和线段严禁重叠、自交叉，线宽可自行定义。

## 4.4 图形文件中的各类图形元素应采用point、line、polyline、arc、circle、ellipse、text表示。

## 4.5 建筑单体设计图分层、图形元素颜色应符合表5、表6的要求。

- 4.5.1 建筑单体设计图分层要求见表5

表5 建筑单体设计图分层要求

| 图层名 | CAD颜色号及RGB值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| B-底层平面 | 7 RGB(0,0,0) | 底层中所有的图形元素均绘制在该图层 |
| F-分层平面 | 7 RGB(0,0,0) | 非标准层中所有的图形元素均绘制在该图层（例如：分层平面建筑轮廓线、阳台等各种要素的轮廓线） |
| F-分层平面-xx-yy | 7 RGB(0,0,0) | 标准层中所有的图形元素绘制在该图层（例如：分层平面建筑轮廓线、阳台等各种要素的轮廓线）。xx、yy分别表示标准层的起、止层数（如：5至10层为标准层，则图层名为：F-分层平面-5-10） |
| D-地下建筑 | 7 RGB(0,0,0) | 非标准地下层中所有的图形元素均绘制在该图层 |
| D-地下建筑-xx-yy | 7 RGB(0,0,0) | 标准地下层中的所有的图形元素均绘制在该图层。xx、yy分别表示标准层的起、止层数（如：负1、负2层平面布置相同，则图层名为：D-地下建筑-1-2） |

    - 建筑单体设计图图形元素颜色要求见表6

表6 建筑单体设计图图形元素颜色要求及计算规则

| 图形元素名 | CAD颜色号及RGB值 | 相关说明 |
| --- | --- | --- |
| 底层平面建筑轮廓线（层高≥2.2m） | 50 RGB(255,255,0) | 底层建筑的外围水平投影轮廓线。层高≥2.2m，闭合polyline，计算全面积 |
| 分层平面建筑轮廓线（层高≥2.2m） | 90 RGB(0,255,0) | 地上建筑层的外围水平投影轮廓线。层高≥2.2m，闭合polyline，计算全面积 |
|  | 13 RGB(204,102,102) | 坡屋顶和场馆看台下2.1m处的水平截面轮廓线，闭合polyline，计算全面积 |
|  | 46 RGB(127,95,0) | 坡屋顶结构层和场馆看台下1.2m处的水平投影轮廓线。闭合polyline， 与对应2.1m处水平截面轮廓线之间的部位计算1/2面积 |
| 地下建筑平面轮廓线（层高≥2.2m） | 139 RGB(38,76,76) | 地下层的外围水平投影轮廓线。层高≥2.2m，闭合polyline， 计算全面积 |
| 层高＜2.2m的建筑平面轮廓线 | 145 RGB(76,133,153) | 层高＜2.2m，闭合polyline， 计算1/2面积。包括：①地下室、半地下室（车间、商店、车站、仓库、车库）；②设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层；③设计加以利用、有围护结构的建筑吊脚架空层、深基础架空层；④立体书库、立体仓库、立体车库；⑤有永久性顶盖无围护结构的场馆看台；⑥设有围护结构不垂直水平面而超出底板外沿的建筑层；⑦有围护结构的舞台灯光控制室⑧高度不足2.2m的建筑层等 |

表6（续）

| 层高＜2.2m的建筑平面 | 40 RGB(255,191,0) | 闭合polyline，计算1/2面积。包括门厅、大厅、设备房等 |
| --- | --- | --- |
| 封闭阳台 | 171 RGB(127,127,255) | 闭合polyline、 计算1/2面积 |
| 非封闭阳台 | 140 RGB(0,191,255) | 闭合polyline, 计算1/2面积 |
| 采光井、天井 | 161 RGB(127,159,255) | 闭合polyline，不计算建筑面积 |
| 其他按水平投影1/2面积计算的建筑要素 | 98 RGB(0,76,0) | 闭合polyline，计算1/2面积。包括：①有永久性顶盖的室外楼梯；②外边线至外墙结构外边线的宽度>2.1m的雨篷；③有永久性顶盖无围护结构的架空走廊；④层高<2.2m，建筑物外有围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊；⑤有永久性顶盖无围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊；⑥层高<2.2m，建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房；⑦有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站；⑧层高<2.2m的有围护结构的架空走廊等 |
| 其他计算全面积的图形元素 | 122 RGB(0,204,153) | 闭合polyline，计算全面积。包括：①层高≥2.2m，建筑物外有围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊；②层高≥2.2m，建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房；③层高≥2.2m的门厅、大厅；④层高≥2.2m的有围护结构的架空走廊等 |
| 户型轮廓线 | 223 RGB(204,102,178) | 根据墙体中轴线及阳台外边线进行绘制。轮廓线应包含所有属于该户型的建筑要素。闭合polyline， 计算全面积（其中阳台、入户花园按1/2面积计算） |
| 起居厅、客厅 | 21 RGB(255,159,127) | 根据墙体中轴线进行绘制。闭合polyline， 计算全面积 |
| 卧室、书房 | 152 RGB(0,102,204) | 根据墙体中轴线进行绘制。闭合polyline，计算全面积 |
| 卫生间 | 31 RGB(255,191,127) | 根据墙体中轴线进行绘制。闭合polyline， 计算全面积 |
| 厨房 | 35 RGB(153,114,76) | 根据墙体中轴线进行绘制。闭合polyline， 计算全面积 |
| 其他功能用房 | 207 RGB(111,63,127) | 根据墙体中轴线进行绘制。闭合polyline，计算全面积 |

## 4.6 制图注意事项

- 4.6.1 其他各类不参与面积计算的图形元素（包括line、polyline、arc、circle、ellipse、text等）严禁使用本规范表6规定的CAD颜色号。

- 4.6.2 设有围护结构不垂直水平面而超出底板外沿的建筑层，按其底板面绘制分层轮廓线。其分层轮廓线采用90号色，不参与面积计算的看线或上部投影线不得采用表6规定的CAD颜色号。

- 4.6.3坡屋顶和场馆看台必须在2.1m处和1.2m处分别绘制水平截面轮廓线。

- 4.6.4设有结构层的书库、立体仓库、立体车库，按结构层绘制分层轮廓线。室外建筑物，包括门斗、眺望间、观望电梯间、阳台、橱窗、挑廊、走廊、室外楼梯（含疏散楼梯）、车棚、货棚、站台、雨棚、走廊、檐廊、架空通廊等，必须单独绘制轮廓线，分层及底层平面建筑轮廓线不包括上述室外建筑物。

# 本标准用词说明

1   为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”；