潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿山地质环境保护与土地复垦方案

项目单位：重庆市潼南区城市建设投资(集团》有限公司

编制单位：重庆新阳地理信息有限公司
编制时间：2023年10月

潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿山地质环境保护与土地复垦方案
项目单位：重庆市潼南区城市建设投资(集团》有限公司

编   写  人：吴成国  黄泽冰 
审       核: 王勇富  

项 目 负 责：吴成国 

单位负责人：张家银  

编制单位：重庆新阳地理信息有限公司

编写日期：二○二三年十月

承  诺  书

承  诺  人：重庆新阳地理信息有限公司
法定代表人：张家银  
根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）、《重庆市规划和自然资源局关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范发［2020］3号）等文件精神，承诺人对下列送审资料做出承诺：保证送审资料《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿山地质环境保护与土地复垦方案》真实、客观，无伪造、编造、篡改等虚假内容。送审资料包括：

1、现场调查资料；

2、经修测的地形地质图等图件；

3、本单位编制人员编制的《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿山地质环境保护与土地复垦方案》；

4、评审机构认为应当提交的与评审工作有关的其它资料。

重庆新阳地理信息有限公司
                                             二○二三年十月三十一日

《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿山地质环境保护与土地复垦方案》
内审意见

受重庆市重庆市潼南区城市建设投资(集团》有限公司的委托，重庆新阳地理信息有限公司承担了《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作（以下简称“方案”）。经过对所收集资料的分析、整理，完成了本方案的编制任务。重庆新阳地理信息有限公司有关内审专家对本方案进行了内部评审，内审意见如下：

1、本方案编制的目的是为该矿山取得采矿权提供地质依据，目的明确，任务清楚，所依据的原始资料、基础数据真实可靠，编制依据较充分。

2、本方案基本反映了矿山的地层、构造、含矿地层、矿层、矿石质量等特征及水文地质条件及其它开采技术条件的基本情况，叙述清楚，结论正确。

3、潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿区面积为0.0313km2，开采标高为+379m～+308m，开采矿种为侏罗系中统沙溪庙组上段（J2s2）泥（页）岩。

4、截止本次调查，矿山服务年限约2.0年，故确定矿山边生产边治理期2.0年，管护期3年，故方案适用年限为5.0年；方案基准期为2023年11月，方案适用期为2023年11月～2028年10月。若矿山开采过程中采矿权人变更矿区范围或开采方式，应重新编制本方案。
5、评估区重要程度为重要区；矿山生产规模为71万吨/年，为大型矿山；评估区矿山地质环境复杂程度为较复杂；确定该矿山环境影响评估精度级别为一级恰当。矿山现状无损毁土地，破坏土地资源的影响程度为较轻，评估区现状斜、边坡处于稳定状态，综合评估发生地质灾害的可能性小，危险性小；对含水层影响较轻，对地表水体影响较轻，对地形地貌景观影响影响较轻；对建（构）筑物影响较轻。
预测矿山新增拟损毁土地3.3675hm2，占用破坏土地资源的影响程度为严重，矿山开采形成的新边坡诱发地质灾害的可能性小，危险性小；对含水层影响较轻，对地表水影响较轻；对地形地貌景观影响严重；对建构筑物影响较轻。

6、根据矿区生态环境问题现状分析和预测分析，土地损毁范围面积3.3675hm2（已损毁（0hm2）+拟损毁（3.3675hm2）。即矿山修复范围面积3.3675hm2。。即矿山修复范围面积3.3675hm2。修复范围为实际损毁范围，修复率达到了100%，矿山修复方向为耕地、林地的修复方向合理。

7、矿山修复工程主要有边坡清危工程、截排水工程、土壤修复工程、植被恢复工程、配套工程、监测与管护工程等。

8、矿山修复工程分为2个阶段，经费估算动态投资为96.29元，动态约1.9万元/亩，估算合理。

9、本方案对矿山地质环境保护及土地复垦方面提出的措施切实可行。技术经济评价参数选用得当，分析合理、结论可靠。

本方案满足格式和内容符合《重庆市规划和自然资源局关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范发［2020］3号）的要求，资料基本齐备，文字表述清楚，图文并茂，内容丰富详实。经过审查，同意送审。

                                  重庆新阳地理信息有限公司
                                               二○二三年十月三十日

目   录

1第一章  前言


11.1任务由来


11.2目的任务


21.3方案的基本情况


21.4方案编制依据及执行的技术标准


21.4.1方案编制执行的技术标准


41.4.2编制采用的主要基础资料


41.5本次工作及质量评述


41.5.1工作方法


51.5.2 本次工作量


51.5.3本次工作质量评述


7第二章  自然地理、地质及经济概况


72.1自然地理及地质环境背景


72.1.1 自然地理


92.1.2地质环境背景


152.2社会经济概况


162.3矿山基本情况


162.3.1 矿权设置


182.3.2 以往生态修复相关情况


192.4矿山及周边其他人类重大工程活动


19第三章  矿山生态环境影响评估


193.1 采动影响范围和评估范围的确定


193.1.1采动影响范围


193.1.2评估范围


203.1.3评估分级


213.2矿山生态环境影响及修复现状


213.2.1矿山生态环境问题


213.2.2矿山生态环境影响现状


333.2.3矿山生态环境修复现状


333.3矿区生态环境问题预测评估


423.4矿山修复可行性分析


483.5矿山修复范围的确定


503.6矿区土地利用现状


52第四章  矿山修复方向适宜性分析


524.1修复单元划分


524.2评价方法及参数


534.3修复方向适宜性分析结果


56第五章  矿山修复工程布局及设计


565.1矿山修复工程布局


565.1.1保护工程


565.1.2修复工程


575.1.3监测与管护工程


595.2矿山修复工程设计及工程量测算


595.2.1保护工程


595.2.2修复工程


705.2.3监测与管护工程


725.2.4工程量统计


74第六章  矿山修复工作部署与经费估算


746.1矿山修复工作部署


746.1.1总体工作部署


746.1.2阶段实施计划


786.1.3年度工作安排计划


806.2矿山修复工程经费估算


806.2.1经费估算依据


866.2.2投资估算


866.2.3工程施工费投资估算说明


956.2.4其它费用投资估算说明


956.2.5动态投资估算说明


966.3总费用汇总


1006.4矿山地质环境治理恢复基金


102第七章  保障措施与效益分析


1027.1组织保障


1027.2技术保障


1027.3资金保障


1037.4监管保障


1037.5效益分析


1037.5.1社会效益


1037.5.2环境效益


1037.5.3经济效益


1047.6公众参与


1067.7土地权属调整方案


107第八章  结论与建议


1078.1结论


1088.2存在的问题及建议




附图附件：

主要附图：

潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）地形地质及开采现状图（1:500）

潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）A—A′~B—B′地质剖面图（1:1000）
潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）采场平面布置图（1:500）
潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）采场终了平面图（1:500）

5、潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）土地利用现状图（1:2000）

6-9、潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）生态环境影响A-A′～D-D'剖面图（1:2000）

10、潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）生态环境问题现状图（1:500）

11、潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）生态环境问题预测图（1:500）

12、潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）土地损毁分析图（1:500）

13、潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）修复总体工程布局图（1:500）

14、潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）第一阶段修复体工程布局图（1:500）

15、潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）第二阶段修复体工程布局图（1:500）

16-18、典型工程单体图

2）主要附表：

（1）生态环境现状调查表

（2）矿山修复工作部署与工程量总表

3）主要附件：

（1）采矿权成交确认书

（2）业主承诺书

（3）储量核实报告审查意见

（4）开发利用方案审查意见
（7）现场照片

（8）预算书

第一章  前言

1.1任务由来

潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）山为新建矿山，根据重庆市规划和自然资源局关于印发〈加快推进重要项目规划和自然资源审批保障工作方案〉的通知》渝规资发〔2022〕60号），该项目属于保障重要项目（双江航电枢纽工程取土场）供应的取土场。

2023年10月重庆新阳地理信息有限公司编制提交了《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）开发利用方案》。为地质环境保护与土地复垦的实施管理、监督检查以及矿山修复工程经费征收、落实等提供依据，故重庆市潼南区城市建设投资(集团》有限公司委托我公司（重庆新阳地理信息有限公司）编制《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

1.2目的任务

1、本方案的编制目的主要有： 

（1）为采矿权人办理采矿权、为矿山生产建设和上级主管部门审批提供依据；

（2）为了最大限度地保护矿山生态环境，保证矿山修复义务落实，为矿山修复提供重要科学依据，有效治理矿山开采引发和加剧的地质灾害、水污染 、水资源破坏，土地资源占用和破坏等环境问题，以期实现矿山生态环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务；

（3）通过本方案的实施，使该矿山在生产过程中损毁的土地得到及时复垦，使施工建设中被扰动、破坏的植被得到有效的恢复，有效防止损毁土地区域水土流失的发生，使矿区周边环境得到明显改善，保护生物多样性；

（4）通过本方案的实施，为地质环境保护与土地复垦的实施管理、监督检查以及矿山修复工程经费征收、落实等提供依据，做到土地复垦与矿区生产统一规划，把土地复垦指标纳入该矿山生产计划，履行职责，加强管理；

（5）为该缴存矿山修复工程经费提供依据。

2、本方案的编制任务主要有：

（1）现场对矿山采动影响范围内生态环境及区内建（构）筑物、地表水、地下水、地形地貌、土地资源、常住人口等进行调查，收集该矿山地质、构造、水文地质、开采技术条件、储量资源分布情况等资料。

（2）调查了解矿区已采区土地损毁、地质灾害、水土污染、地形地貌景观破坏等以及矿区动植物数量、分布和多样性的变化产生的影响。预测矿山开采对土地损毁、地质灾害、水土污染、地形地貌景观破坏等以及矿区动植物数量、分布和多样性的变化产生的影响。根据现状、预测评估的结果，部署矿山生态修复工程，估算矿山生态修复工程费用。

（3）通过该方案的实施，使修复义务人明确其复垦义务，包括：①最大程度减少对土地的破坏；②实现边生产、边修复，尽快恢复土地利用；③治理环境，改善生态；④调整生产建设造成土地破坏到修复利用过程中的责任权利关系。

1.3方案的基本情况

根据矿区生态环境问题现状分析和预测分析，土地损毁范围面积3.3675hm2（其中包含已损毁面积0hm2，矿区新增损毁面积3.3675hm2）。即矿山修复范围面积 3.3675hm2。矿山修复方向为耕地、林草地的修复方向合理，修复工程估算动态投资为96.29万元。

根据“储量核实报告”，矿区范围内砖瓦用页岩控制资源量共计2161千吨。其中可利用控制资源量约1496千吨，边坡控制资源量约665千吨。矿山综合回采率按95%计算，可采储量1421千吨，按年开采71万吨计算，可供矿山服务约2.0年。

故确定矿山边生产边治理期2.0年，管护期3年，故方案适用年限为5.0年；方案基准期为2023年11月，方案适用期为2023年11月～2028年10月。若矿山开采过程中采矿权人扩大开采规模、变更矿区范围或开采方式，应重新编制本方案。

1.4方案编制依据及执行的技术标准

1.4.1方案编制执行的技术标准

1、法律法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2021修订版、主席令[2021]第88号）；

（2）《中华人民共和国矿产资源法》（主席令[1986]第36号）；

（3）《中华人民共和国矿山安全法》（主席令[1992]第65号）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（主席令[2004]第9号）；

（5）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；

（6）《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订）；
（7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月2日修订）；

（8）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日国务院666号令修订）；

（9）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日国务院令588号修改）；

（10）《重庆市林地保护管理条例》（2018年7月26日修正）；

（11）《地质灾害防治条例》（国务院令[2004]第394号）；

（12）《矿山地质环境保护规定》（2019年修订版）；

（13）重庆市国土房管局关于认真贯彻实施《矿山地质环境保护规定》的通知（渝国土房管发[2009]717号文件）；

(14)《土地复垦条例》（国务院592号令发布，2011年3月5日实施）；

(15)《国土资源部关于贯彻实施土地复垦条例的通知》（国土资发【2011】50号文）；

(16)《土地复垦条例实施办法》（2013年3月）；

（17）《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）；

（18）《重庆市规划和自然资源局关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范发［2020］3号）；
（19）其它有关法律、法规。

2、规程规范

（1）《金属非金属露天矿山安全规程》（GB16423-2020）；

（2）《爆破安全规程》（GB6722-2014）；
（3）《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

（4）《地质灾害危险性评估技术规范》（2021年5月21日修订）；

（5）《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719－2021）；

（6）《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）；

（7）《区域地质图图例》（GB958-2015）；

（8）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012—2016）；

（9）《土地复垦质量控制标准》(TD/T 1036-2013)；

（10）《土地复垦技术标准（试行）》；

（11）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011至TD/T1031.7-2011）；

（12）土地基本术语（GB/T19231-2003）；

（13）土地利用现状分类（GB/T 21010-2017）；

（14）重庆市土地开发整理工程建设评定标准（试行）；

（15）重庆市农村土地整治项目工程质量验收评定标准（试行）；

（16）重庆市矿山生态修复项目设计技术要求（试行）<YGZB 01-2023>。

（17）重庆市规划和自然资源局关于发布《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》的通知（渝规资〔2023〕25号）;

1.4.2编制采用的主要基础资料

1）2023年7月，重庆新锐百川工程设计有限公司编制了《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）采矿权出让技术报告（新建）》;

2）2023年10月，重庆新阳地理信息有限公司编制了《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿产资源储量核实报告》;

3）2023年10月重庆新阳地理信息有限公司编制提交的《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）开发利用方案》

4）2022年潼南区土地利用现状变更调查数据;

5）业主提供的其它技术资料;

1.5本次工作及质量评述

1.5.1工作方法

我公司接受委托后，于2023年10月203日～10月21日组织三名技术人员到现场实地测量和收集资料。本次工作采用原始资料收集与现场实际测图的方法，通过对收集资料的综合分析，完成图纸及文字报告的编制工作。

1）了解矿区地层出露情况及开采对地表的影响情况。

2）对矿区范围内的含矿层位、矿体厚度、矿石质量、地层产状、构造稳定性情况作了调查核实；

3）对矿区范围内矿产资源/储量作了调查核实；

4）通过调查访问和实地踏勘等方式调查核实了矿区内地面保护对象、矿山开采技术条件、周边矿权设置情况等；

5）矿山运输及产品加工方式，机械设备情况等； 

6）通过调查访问，进行土地修复公众参与调查，了解公众对该项目的了解、支持度以及期望的复垦方向等。

1.5.2 本次工作量

（1）工程测量

本次地形图在矿山企业提供的矿山1:500地形图，该地形图测绘地物地貌表示正确，图式符号运用正确，表示合理，测图及精度良好，图面清晰易读，质量可靠。

（2）完成的主要工作量见表1-1。

表1-1    主要完成实物工作量表

	工作项目
	分项工作
	单位
	工作量
	备注

	资料收集
	评估区相关资料收集
	套
	5
	开发利用方案、采矿权出让技术报告、储量核实报告，评估区范围三调图及相关证照等

	野外调查
	1:1000地质环境调查
	hm2
	27
	

	
	1:1000剖面图图切
	m/条
	2303/4
	A-A’～D-D’剖面

	
	典型斜坡调查
	处
	3
	

	
	典型边坡调查
	处
	8
	

	
	地质点调查
	个
	5
	

	
	公路调查
	条
	1
	

	
	居民/人口
	户/人
	6/24
	评估范围内

	
	土地、林地调查
	hm2
	27
	

	
	生态环境现状调查表
	张
	1
	生态环境现状调查表

	现状调查
	调查访问群众
	人次
	3
	对矿山外部生产条件、技术装备、经济概况等进行了调查

	提交成果
	报告及相关图件
	套
	1
	


1.5.3本次工作质量评述

通过上述地质工作，初步查明了矿区的地层层序、岩性特征、矿层赋存状态、矿层质量及矿层沿走向倾向变化情况、开采技术条件及相关水文地质条件，经综合分析研究，可作为本次方案的编制依据。项目组在充分搜集区内已有资料基础上，开展了野外现场水文地质、工程地质、环境地质调查，重点调查矿区及周边的地质环境、含水层、地质灾害、人工挖（填）边坡地段及土地利用等。收集的地形图测绘地物地貌表示正确，图式符号运用正确，表示合理，测图及精度良好，质量可靠。野外资料搜集齐全，资料真实可信，对工作区进行了认真仔细的调查，拍摄了相关照片、其工作程度达到了委托书和相关规程规范的要求，所提交的成果满足委托书和方案编制的要求。

第二章  自然地理、地质及经济概况

2.1自然地理及地质环境背景

2.1.1 自然地理
1、地理位置

潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿山位于潼南城区北西方向，方位角324°，地处潼南区玉溪镇大龙村和曹家村，属潼南区玉溪镇管辖。矿区中心点2000国家大地坐标为：X=3355971，Y = 35571630。矿山至潼南城区直距约17km，至玉溪镇运距约10km，拟设矿区南侧200有农村道路，矿区交通方便（见图1交通位置图）。

[image: image1.png]B e mans [mx (o]za Nogn Nlsen lage Han

R 13 Bk





图1     交通位置图
2、气象水文

划定矿区属亚热带季风气候；多年平均气温为17.5℃，极端最高气温41℃（2006年8月16日）；生长期年平均361天，无霜期年平均315天，最短为301天；年平均日照时数1240.8小时，年总辐射75.30千卡/平方厘米；年平均降水量1070毫米，年平均降水日数为105天，最多达131天（1998年），最少为20天（2006年）；最大雨量1351.6毫米（1981年），最少雨量924.4毫米（2006年），降雨集中在每年5—7月。

划定矿区范围位于玉溪镇，划定矿区北侧下部直线距离约100米为涪江，玉溪镇境内河道属涪江流域，流域面积60.2平方千米，总长度9.22千米；境内最大的河流为洛江，从青石村至回龙村，流经新田、书房、金堆、五通、鹫台、曹家，境内长5.2千米，年均流量220.3立方米/秒。除此之外，划定矿区内无其他大的地表水体分布，未发现泉井出露。

3.地形地貌

划定矿区所在地属中低山地貌区，划定矿区位置总体为2个山脊，两边高中间低，最高点位于矿区西侧山脊顶部，标高+379m，最低点位于矿区北侧，标高+308m，相对高差71m。矿区地形地貌条件简单。
[image: image2.png]


图5   划定矿区正影像图（俯视图）

4.生物植被

项目区内灌草丛广泛分布。人工植被主要为果树、玉米、薯类、蔬菜类。

项目区地处亚热带，野生动物的地理分布在动物地理区划中属东洋界西南山地区。评价区域内天然森林植被少，人类活动历史久远且频繁，使得目前该区的野生动物组成比较简单，种类较少。

[image: image3.jpg]


 
[image: image4.jpg]



2-2现场照片：植被

矿区及其周边无国家保护的珍稀动植物、自然风景名胜及文物古迹等。矿区及相邻地区原生地带性植被类型主要建群种为杉木、马尾松、柏树、软阔，次生植物群落的优势种为火棘，毛竹、慈竹、杂木，灌木及草本优势种为葛根、盐夫木等。
5.土壤

矿区及周边沟谷、缓坡或地势低洼处覆盖第四系残坡积层黄棕色粉质粘土，夹少量灰岩碎块石，厚度为厚1.5～2.5m不等，可供耕种的表土厚度一般0.6m。土壤类型主要为黄壤、黄棕壤，项目区土壤发育适中，层次分化较明显；土壤质地黏重，结构较差、土体中砾石含量较多。土壤有机质、速效磷、速效钾、有效氮等含量中等水平，项目区土壤肥力水平中等，应加强土地整治，增厚土层，减少砾石，增加有机质和磷肥的施用量、加强养地作物种植。主要分布在低山斜坡及沟槽地带。

2.1.2地质环境背景

1.地层岩性

划定矿区出露地层由新到老有第四系（Q4）、侏罗系中统沙溪庙组（J2s），各地层岩性特征从新到老简述如下：

（1）第四系（Q4）

杂色，主要由紫红色泥岩、页岩、砂岩碎块石、黄褐色粉质粘土组成。碎块石粒径50～200mm，结构稍密～中密，厚度为0.2～1.2m不等，平均约0.8m。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~不整合~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

（2）侏罗系中统沙溪庙组上段（J2s2）

根据岩性特征，可分上、下两个岩性段。

沙溪庙上段（J2s2）：紫红色、棕红色泥岩、粉砂质泥（页）岩，夹黄灰、白灰色中厚层状粉砂岩。普遍含大量钙质团块及结核。本段厚度1025m～2201m，划定矿区范围开采泥（页）岩层位于该段，划定开采页岩层厚度约70m。

2.地质构造与地震

矿区构造部位位于龙凤场向斜南西翼，岩层近似水平。岩层产状约65°∠1°，呈单斜层状产出。矿区内未发现次级褶曲及较大断裂，综上所述，矿区地质构造简单。

[image: image5.png]55 HREHEM 56 FLAEM 57 R EH
HFR % 0 20 30





见图4-2  矿区构造纲要图
根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），矿区地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ。

3.矿层（体）地质特征

本项目是作为双江航电枢纽工程取土场，矿区含矿地层为侏罗系中统沙溪庙组上段泥（页）岩夹粉砂岩。矿体强度低，易风化。矿体呈层状，矿层全出露于地表，沿倾向和走向岩性、厚度变化小,该层厚度大。

4 矿石质量

（1）矿石物质组成

根据同类型矿山分析成果：矿石的自然类型呈泥质结构，层状构造，主要为粘土类的水云母、蒙脱石，矿物粒度为0.005~00025mm。Si02  62.0%，A12O3 14.0%，Fe203 4.0.CaO+Mg0 4.8%,K20+Na20 51%，S03 0.12%,有机质0.23%,Loss7.16。塑性指数8.是烧制实心砖的较好原料。矿石以上化学组分及物理性能制页岩砖质量佳，强度适宜，可以用作砖瓦页岩。
（2）矿石物理性能

根据划定矿区范围内对砂质泥岩取样5组并送至重庆市地质矿产测试中心进行化验，据重庆市地质矿产测试中心出具的化验报告，本矿砂质泥岩块体天然密度平均2.46(g/cm3)（换算为2.46t/m3）；  

4.共（伴）生矿产

划定矿区范围内圈定矿种为砖瓦用页岩，无其它可开采利用的矿产资源。

5.水文地质

划矿区为斜坡地形，地形坡度在10°～38°，地表径流条件好，有利于地面水的排放。矿区内地表溪流不发育，无常年地表水体，无季节性冲沟，区内地表水主要接受大气降水补给，受降雨影响明显，可快速渗透排泄至区外。当地矿山位置位于当地最低侵蚀基准面(矿区北侧约100米的涪江，约+246m)以上，矿山开采最低标高为+308m,开采不受河道影响。地下水不发育，据本次野外调查，矿区未见泉、井出露，矿区内无稳定的地下水，故地下水对矿区影响较小。

综上所述：采场矿层位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切，不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏，矿区水文地质条件简单。

5.工程地质条件

根据现场调查，划定矿山开采泥（页）岩矿石，划定矿山范围及周边未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质现象，现状稳定。划定矿区及周边为泥（页）岩夹砂岩，矿层底板为泥（页）岩，所采矿体基本裸露地表无直接顶板，开采不存在对当地地下水的影响。矿区地层产状近似水平，矿山开采后边坡不临空，总体稳定；从地质条件和开采技术条件分析，适宜露天开采，在开采过程中加强监测，发现问题及时处理。

综上所述，划定矿区工程地质条件简单。

6.环境条件

（1）矿区空气、水体质量，噪声、尾矿及其它污染源等；

（2）不良地质现象；

项目区位于地质灾害低易发区，从野外实地调查可知，目前矿区范围内未发现滑坡、泥石流、危岩崩塌、地面塌陷等不良地质现象。自然斜坡稳定，人工边坡基本稳定，目前未采取任何防治措施。因此，评估区不良地质现象总体不发育。

（3）项目区人类工程活动；

根据现场调查，矿区位于山区林地、耕地，植被发育，矿山为新建矿，无人工边坡，除种植庄稼外，矿山及周边无其他人类工程活动，故对采矿影响不强烈。

（4）贯通性结构面与斜（边）坡组合关系；

评估区贯通性结构面主要是基岩层面。场区基岩为砖瓦用页岩，层面间夹数层粉砂岩。岩层层面近似水平，故岩层层面对斜坡稳定性影响小。

综上所述，贯通性结构面与斜（边）坡关系中相应的地质环境复杂程度为小。

（5）地质环境复杂程度及其分级。

a. 地质环境条件复杂程度

由前面叙述，根据中华人民共和国地质矿产行业标准《地质灾害危险性评估技术规范》（DZ/T-2015）规定，按照丘陵山区地质环境复杂程度划分表，确定该矿矿山地质环境复杂程度为较复杂，详见表2-1。

评估区内矿界位于当地侵蚀基准面之上，采矿不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏；矿床周围岩体结构以薄-中厚层为主，不良工程地质层不发育；地质构造简单。矿床围岩岩层产状变化小，对采矿影响小；现状条件下，矿山地质环境问题的类型较少；地貌单元类型较少，地形起伏变化中等，自然排水条件较好，且目前矿区未开采，为原始地貌。（详见表2-2）

表2-2  露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

	判定因素
	地质环境复杂程度a

	地

形

条

件
	地形坡角（°）
	坡角一般25-35°，局部达40°
	较复杂

	
	自然陡坡

高度（m）
	岩坡
	／
	／

	
	
	土坡
	／
	／

	岩

土

性

质
	     土层厚度（m）
	1.5-2.5m
	简单

	
	岩层厚度
	薄-中厚层状
	较复杂

	
	岩层或土层组合
	二元组合
	较复杂

	地

质

构

造
	裂隙发育程度
	2组裂隙，间距0.3-0.8m
	较复杂

	
	贯通性结构面与斜（边）关系
	岩层近似水平
	简单

	
	地震基本烈度
	Ⅵ 
	较复杂

	水文及

水文

地质
	地表水对岩土体的影响
	小
	简单

	
	地下水对岩土体的影响
	小
	简单

	不良地质现象占采动影响面积比例（%）
	／
	／

	破坏地质环境的人类活    动
	边坡

高度（m）
	土质边坡高度
	/
	/

	
	
	岩质边坡高度
	/
	/

	
	洞顶围岩厚度与洞垮之比
	/
	/

	
	采空区占采动影响面积（%）
	/
	/

	综合判定结果
	较复杂


2.2社会经济概况

潼南区位于重庆西北部，地处涪江、琼江中下游，东邻合川区、铜梁区，南接大足区，西连四川省安岳县、安居区、船山区，北与四川省蓬溪县、武胜县相邻，与四川省嘉陵区相望。东西阔47千米，南北距72千米，幅员面积1583平方千米。截至2022年10月，潼南区辖3个街道、20个镇。

初步核算，2022年全年实现地区生产总值558.51亿元，比上年增长3.0%。按产业分，第一产业增加值91.05亿元，增长5.1%; 第二产业增加值233.16亿元，增长4.1%;第三产业增加值234.29亿元，增长1.1%。三次产业结构比为16.3: 41.7: 42.0。全年人均地区生产总值达到81445元，比上年增加3244元。

2022年全年新签约项目正式合同额770.94亿元，比上年增长28.9%;到位资金211.58亿元，增长 32.2%;新签约亿元级工业项目100个，增长53.9%。全年固定资产投资总额比上年增长12.3%;其中:基础设施建设投资增长29.9%，工业投资增长21.8%，房地产开发投资增长10.7%。分产业看，第一产业投资增长98.2%，第二产业投资增长21.8%，第三产业投资增长2.9%。分投资主体看，民间投资增长15.9%，其他投资下降3.2%。

划定矿区位于玉溪镇，地处潼南区西北部，东与群力镇相连，南与桂林街道接壤，西隔江与遂宁老池镇相望，北靠米心镇，距潼南区人民政府驻地27千米，区域总面积54.41平方千米。

截至2020年6月，玉溪镇下辖4个社区、7个行政村：玉溪镇社区、金堆社区、书房社区、新田社区、青石村、双龙村、五通村、鹫台村、回龙村、大龙村、曹家村，[3]镇人民政府驻迎龙街49号。

2.3矿山基本情况

2.3.1 矿权设置

1、矿区范围

矿山为新建矿山，划定矿区范围与下达的计划范围一致，划定矿区范围由33个拐点闭合圈定，面积为0.0313km2，开采标高为+379m～+308m，设计生产规模按实际可利用资源量的情况进行调整为71万吨/年，开采侏罗系中统沙溪庙组上段（J2s2）泥（页）岩矿石。划定矿区范围拐点坐标见表3-2。

表3-2 划定矿区范围拐点坐标一览表（2000国家大地坐标系）

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1
	3356030.48
	35571345.73
	18
	3355802.95
	35571715.59

	2
	3356039.18
	35571419.61
	19
	3355823.63
	35571692.14

	3
	3356051.81
	35571477.56
	20
	3355876.85
	35571682.76

	4
	3356048.79
	35571500.96
	21
	3355905.81
	35571669.52

	5
	3356035.24
	35571584.99
	22
	3355945.11
	35571637.74

	6
	3355982.47
	35571632.27
	23
	3355968.43
	35571609.80

	7
	3355953.04
	35571661.76
	24
	3355981.89
	35571578.17

	8
	3355944.24
	35571682.36
	25
	3355988.16
	35571535.51

	9
	3355931.51
	35571719.61
	26
	3355987.51
	35571485.82

	10
	3355913.99
	35571748.92
	27
	3355982.66
	35571424.21

	11
	3355903.40
	35571765.19
	28
	3355982.30
	35571387.32

	12
	3355892.40
	35571782.42
	29
	3355974.94
	35571361.22

	13
	3355885.87
	35571791.34
	30
	3355977.45
	35571346.10

	14
	3355880.35
	35571795.52
	31
	3355987.46
	35571324.74

	15
	3355872.52
	35571804.45
	32
	3356012.93
	35571322.65

	16
	3355854.26
	35571823.68
	33
	3356025.01
	35571332.68

	17
	3355792.47
	35571739.99
	/
	/
	/


根据潼南区规划和自然资源局矿权设置情况说明和矿权系统查询，潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿界内无其它探、采矿权设置，不存在矿权争议和矿界纠纷。

4、矿山开采现状

现场调查，矿山为新建矿山，目前正在筹备期，矿区为原始地貌。矿山继续申请占用开采侏罗系中统沙溪庙组上段（J2s2）的砖瓦用页岩，矿层夹数层黄灰、白灰色中厚层状粉砂岩，矿区范围内沿走向厚度较稳定，砂岩夹层厚0.5-2m。本矿区资源全部定向供给双江航电枢纽工程土石填料，不进行加工，故计划不建设工业广场。

2.3.2 以往生态修复相关情况

1）2023年7月，重庆新锐百川工程设计有限公司编制了《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）采矿权出让技术报告（新建）》;

2）2023年10月，重庆新阳地理信息有限公司编制了《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）矿产资源储量核实报告》;

3）2023年10月重庆新阳地理信息有限公司编制提交的《潼南区玉溪镇团坡砖瓦用页岩矿（双江航电枢纽工程取土场）开发利用方案》

以上工作查明了矿区及附近的地层岩性、地质构造、矿产层位、矿石质量及开采技术条件，为本次土地复垦与恢复治理编制工作提供了较为可靠的基础资料。

2.4矿山及周边其他人类重大工程活动

根据现场调查，矿区评估范围内有6户民房约24人，矿区及采动影响范围内无居民居住，矿区周边主要从事农业生产，主要种植水稻、玉米、小麦等。矿区周边无其他开采矿山，矿区及周边无文物和自然保护区。矿区为新建矿，现状无损毁区域。

综上，根据中华人民共和国 地质矿产行业标准《地质灾害危险性评估技术规范》（DZ/T-2015），判定区内人类工程活动不强烈。

第三章  矿山生态环境影响评估

3.1 采动影响范围和评估范围的确定

3.1.1采动影响范围

矿山为露天开采矿山，矿山开采后最大采深71m，根据《地质灾害危害性评估技术规范》，露天矿山采深小于200m时，采矿影响范围按矿区开采境界范围外延的宽度不小于实际采深进行划定或者根据采动影响角来确定采矿影响面积约5.5204hm2。

3.1.2评估范围

本次评估范围根据矿山开采方式和矿山现状、将来采动影响范围和区内岩层等可能失稳致灾的区域及可能诱发地形地貌景观、土地资源、含水层等地质环境问题的影响区域综合确定，大致为矿山开采区域外扩150m～200范围的区域，最终确定本次评估区面积为27.2367hm2。矿山采动影响范围、评估范围详见平面图、剖面图。

3.1.3评估分级

1）评估区重要程度

1）评估区重要程度划分

根据本次调查并结合矿山实际生产情况，按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录B，矿山生产活动将占用破坏林地、耕地。按照采取上一级优先原则，确定评估区重要程度属重要区，见表3-1。

表3-1  评估区重要程度分级表

	序号
	判定因素
	评估区条件
	判定等级

	1
	居民集中居住情况
	评估区有4户24人；矿区及采动影响范围无居民居住；
	一般区

	2
	重要工程设施
	评估区无重要工程设施分布
	一般区

	3
	自然保护区分布情况
	评估区内无自然保护区分布，远离各级自然保护区及旅游景区(点)；
	一般区

	4
	重要水源地情况
	区内无较重要水源地；
	一般区

	5
	破坏土地类型
	矿山生产区域涉及破坏耕地。
	重要区

	6
	综合评定
	
	重要区


综上，评估区重要程度为重要。

2）建设规模

矿山开采砖瓦用页岩，设计生产规模为71万吨/年，属大型矿山。
3）地质环境条件复杂程度

根据现场调查和访问。评估区地质环境条件复杂程度为较复杂，详见表3-1。

	序号
	判定因素
	地质环境条件
	地质环

境等级

	1
	水文地质
	矿界位于当地侵蚀基准面之上，采矿和疏干排水不易导致矿区主要含水层的破坏。
	简单

	2
	工程地质
	矿体呈单斜层状产出,岩层薄-中厚层状，岩层近似水平，也不会发生大的滑动。
	较复杂

	3
	地质构造
	地质构造简单，围岩岩层产状变化小，未见断裂构造。
	简单

	4
	地质环境
	现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小。
	简单

	5
	开采情况
	矿区未开采，为原始地貌。
	简单

	6
	地形地貌
	地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化中等，自然排水条件好，地形坡角一般为25-40°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交向。
	较复杂

	7
	综合评定
	
	较复杂


（4）评估精度分级

矿山开采建砖瓦用页岩矿，设计生产能力71万吨/年，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录D，该矿山属大型矿山；评估区重要程度属重要区；评估区地质环境条件复杂程度为较复杂。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录A表A，确定该矿山地质环境影响评估精度级别为一级（见表3-3）。

表3-3  矿山地质环境影响评估分级表

	评估区重要程度
	矿山生产建设规模
	地质环境条件复杂

	
	
	复杂
	中等
	简单

	重要区√
	大型√
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	 一级
	一级
	一级

	
	小型
	一级
	一级√
	二级

	较重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	二级
	二级

	
	小型
	一级
	二级
	三级

	一般区
	大型
	一级
	二级
	二级

	
	中型
	一级
	二级
	三级

	
	小型
	二级
	三级
	三级


3.2矿山生态环境影响及修复现状

3.2.1矿山生态环境问题

矿山为新建矿山，暂未开采，矿区为原始地貌，对地形地貌景观无破坏，无高陡边坡安全隐患，未破坏植被。

3.2.2矿山生态环境影响现状

1、土地损毁现状

矿山不建设工业广场，对土地的损毁环节主要集中在矿石采矿阶段。

矿山在生产过程中，首先需要对矿区地表的土壤进行剥离保存用于后期土地复垦之用，为此剥离的土壤在堆存过程中会对土地产生新的压占现象；其次，矿区表土剥离后实施开采，对矿区原有地形地貌产生损毁，该矿主要采用机械开采，产生挖损现象，然后直接运输到加工厂后进行加工处理，主要是土地生产能力受到破坏，会造成土地损毁。

 (1)已损毁土地现状
本矿为新建矿山，处于筹备建厂阶段，矿区为原始地貌，现状对土地暂无损毁。

2、矿山地质灾害现状

本次现场调查，目前矿区及其周边未发现滑坡、危岩崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等不良地质现象，现状条件下矿区及其周边可能存在的地质灾害及隐患评价如下：

（1）自然斜坡

本次对评估区内典型自然斜坡XP1~XP3进行调查，通过现场调查结合赤平投影图分析（见表3-10）可知，自然斜坡XP1~XP3现状处于稳定状态，发生地质灾害可能性小，危险性小，对地质环境影响程度较轻。

（2）边坡

现场调查，矿山无人工边坡，但矿区附近存在自然岩质边坡BP1-BP8高度3～25m，以及2处陡崖，高度约10-12m,经调查、分析后，现状稳定，可能发生地质灾害的可能性小，危险性小，对地质环境影响程度较轻。

表3-10  自然斜坡现状评估表

	编号
	基本特征
	赤平投影分析图
	稳定性评价

	XP1
	自然岩质斜坡，位

于评估区北侧，坡高50m（+344-+294m），坡长64m，坡角40°，坡向11°。
	[image: image6.png]1 BBIFR: 305° £85°
2 BOPR: 85° 1T
3 BEER: 657 Z1°
4 IR 110 Z40°




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	XP2
	自然岩质斜坡，位

于评估区南东侧，坡高22m（+352-+330m），坡长32m，坡角35°，坡向22°。
	[image: image7.png]1 BRI 305" £85°
2 BgoreRk. 85 L1

3 AR 650 £1°
4 Poik: 220 L35°




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	XP3
	自然岩质斜坡，位

于评估区南侧，坡高18m（+350-+332m），坡长33m，坡角22°，坡向49°。
	[image: image8.png]g 1 BBIPR: 3080 L8857
2 BgoR. 850 L1

3 HEER: 650 1
4 P3P 490 2220




	顺向坡，但岩层近似水平，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。


表3-11  自然边坡现状评估表

	编号
	基本特征
	赤平投影分析图
	稳定性评价

	BP1
	自然岩质边坡，位

于矿区北侧，坡高17m，坡长18m，坡角45°，坡向25°。
	[image: image9.png]b g, 205 £85°
2 PR 85 L7
3 EEER. 65° /1"
LRI 250 /45




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	BP2
	自然岩质边坡，位

于矿区中部，坡高10m，坡长6m，坡角59°，坡向158°。
	[image: image10.png]b mmer w5 s
2 R 850 7T

3 HBER: 65 Z1°
4 B 1580 £59°




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	BP3
	自然岩质边坡，位

于矿区西侧，坡高13m，坡长13m，坡角45°，坡向115°。
	[image: image11.png]1 BRIER: 308 £85°
2 BESER: 85 17

3 BERR: 650 210
4B 1050 2450




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	BP4
	自然岩质边坡，位

于矿区北东侧，坡高11m，坡长35m，坡角31°，坡向20°。
	[image: image12.png]B s 050 Z850
2 JRoR: 850 17
3 AR 65 £1°
4 BPAFERR: 20° /31°




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	BP5
	自然岩质边坡，位

于矿区南侧，坡高约3-10m，坡长6m，坡角45°，坡向41°。
	[image: image13.png]1 BRRIER: 305 £85°
2 JRoR. 850 17
3 BB 650 /10
4 BP5EAR: 410 245°




	顺向坡，但岩层近似水平，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	BP6
	自然岩质边坡，位

于矿区南侧，坡高8m，坡长7m，坡角46°，坡向234°。
	[image: image14.png]b s o

2 R 850 21T
3 HRER: 65 /1
4 D6 2340 £46°




	反向坡，岩层面对边坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；边坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	BP7
	自然岩质边坡，位

于矿区南侧，坡高13m，坡长10m，坡角54°，坡向262°。
	[image: image15.png]1 BBIFER: 3050 Z85°
2 BgeR: 85" 17

3 BEER: 650 /10
4 BREFEIR: 2620 /540




	反向坡，岩层面对边坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；边坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	BP8
	自然岩质边坡，位

于评估区北侧，坡高12m，坡长12m，坡角45°，坡向28°。
	[image: image16.png]1 BRIER: 305° £85°
2 BRER: 850 L7

3 R 650 21
4 BB 28° /45°




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	DY1
	自然岩质边坡，位

于评估区北侧，坡高12m，坡长7m，坡角60°，坡向30°。
	[image: image17.png]1 BB1=R: 3050 £85°
2 BRI 85° LT

3 REER: 650 410
4 DVI=R: 30° Z60°




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	DY2
	自然岩质边坡，位

于评估区北侧，坡高8m，坡长3m，坡角67°，坡向158°。
	[image: image18.png]E 1 2R 3050 /85
2 BROER.: 85° 17

3 BEER: 650 Z1°
4 YRR 158° 67"




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。


（3）矿山堆（弃土、弃渣）场

矿山为新建矿山，处于筹备阶段，现场无废渣堆、表土堆积，故对地质环境影响较轻；
（4）相邻矿山开采影响

根据本次实地调查及矿权管理系统查询证实，矿区范围及周边无矿权设置，不存在相邻矿山相互开采采动影响情况。

综上，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录E表E，本次评估区内现状斜、边坡均处于稳定状态，发生地质灾害的可能小，危险性小，对地质环境影响程度较轻；现状无表土堆场；矿山无相邻矿山开采影响。

3、水土污染现状

矿山开采的砖瓦用页岩矿无毒，不存在水土污染现象。

4、地形地貌景观破坏现状

矿山为新建矿山，处于筹备阶段，未对区内原始地形地貌景观造成破坏，对地形地貌景观的影响程度较轻。

5、含水层和地表水体破坏
矿山为新建矿山，处于筹备阶段，现状条件下，矿山开采对地下水、地表水环境的影响程度较轻。

6、地表建（构）物影响

矿山为新建矿山，处于筹备阶段，现状对地表建（构）筑物、公路的影响程度较轻。

7、现状评估小结

综上，根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 223-2009）附录E表E，在现状条件下，综合确定矿山生产活动对矿山地质环境影响程度为较轻，依据各单要素影响范围及影响程度，将矿山生产活动对矿山地质环境影响程度细分为较轻（A）级，现状评估分级图见图3-5，各分级特征见表3-12。

表3-12  矿山现状条件下存在的主要地质环境问题一览表

	类别
	地质灾害隐患
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源
	建构筑物、交通干线、村庄

	存在的地质环境问题
	1、评估区内自然斜坡、边坡现状均处于稳定，发生地质灾害可能性小，危险性小，对地质环境影响程度较轻; 

2、矿山现状无弃土和弃渣堆场;

3、矿区范围及其周边无矿权设置，现状不存在相邻矿相互开采采动影响情况。
	矿山为新建矿山，处于筹备阶段，现状对地表水环境的影响破坏程度较轻。 
	矿山为新建矿山，处于筹备阶段，区内为原始地貌，现状对地形地貌景观的影响程度较轻；


	矿山为新建矿山，处于筹备阶段，区内为原始地貌，现状占用破坏土地资源的影响程度较轻。
	矿山为新建矿山，处于筹备阶段，区内为原始地貌，对地表建（构）筑物、公路的影响程度较轻。


表3-13 矿山地质环境现状评估分级特征表

	影响程度分级
	分级代号
	分布区域
	分  级  特  征
	面积(hm2)
	比例（%）

	较  轻
	A
	评估区
	在现状条件下，该区域矿山生产活动对矿山地质环境影响程度综合评估为较轻。
	27.2367
	100


[image: image19.png]HRA B E





图3-5  矿山地质环境现状评估分级图

3.2.3矿山生态环境修复现状

矿山为新建矿山，处于筹备建厂阶段，区内为原始地貌，无生态修复情况。

3.3矿区生态环境问题预测评估

土地损毁预测

1）土地压占损毁预测评估

本矿山为新建矿山，不建设工业广场，因此新增损毁面积为采区及矿区公路，面积为3.3675hm2。  

2）土地挖损损毁预测评估
A）挖损预测：采矿基底可采矿边坡：

根据开发利用方案，矿区面积0.0313平方千米，开采标高：+379m～+308m，台阶高度10m，分层坡面角60°，最终边坡角≤50°，安全平台宽度3m，清扫平台宽度6m，最小运输平台宽度10m，最小底盘宽度20m，采用台阶式水平分层开采方法，矿区采矿场共分为8个开采水平，分台阶逐阶往下开采。

拟损毁预测：

①、矿区开采拟损毁预测

根据土地复垦方案编制规程，原则上以5年为一阶段进行划分，矿山剩余服务年限约2.0年，即剩余服务年限划分为1个阶段。从2023年11月至 2025年10月开采结束。

根据《中华人民共和国土地管理法》和国务院颁布的《土地复垦规定》，把土地损毁程度预测等级数确定为3级标准，分别定为：一级(轻度破坏)、二级(中度破坏)、三级(重度破坏)。评价因素的具体等级标准目前国内外尚无精确的划分值，本项目是根据类似工程的土地损毁因素调查情况，参考各相关学科的实际经验数据，采用主导因素法进行评价及划分等级。具体标准见下述各表3-15：

表3-15   挖损地损毁程度评价因素及等级标准表

	评价因素
	评价因子
	评价等级

	
	
	轻度破坏
	中度破坏
	重度破坏

	地表变形
	挖掘深度
	<6m
	6-10m
	>10m

	
	挖掘面积
	<10hm2
	10-100 hm2
	>100 hm2


根据开发利用方案，该矿开采后共8级台阶，按10米一级开采台阶划分，分为1个开采阶段，结合损毁评价等级标准，该矿拟损毁区域损毁土地程度为重度损毁。

开采标高在+379m~+308m区域，共分为一个阶段，包括进场道路，即新增开挖损毁面积3.3675hm2。矿山无已损毁范围，故矿山总的土地损毁面积为3.3675hm2。

表3-16 土地损毁土地利用现状表

	一级地类
	二级地类
	面积
	占总面积比例

	
	
	hm2
	

	01
	耕地
	0103
	旱地
	2.8507 
	84.65%

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	0.2977
	8.84%

	
	
	0302
	竹林地
	0.2191
	6.51%

	合计
	3.3675 
	100.00%


综上，矿山生产活动占用破坏耕地2.8507hm2、林地面积0.5168hm2；预测矿山将来生产占用破坏土地资源的影响程度为严重。
2、矿山地质灾害预测评估

（1）斜边坡

1、自然斜坡

根据现状评估章节，评估区内典型自然斜坡XP1~XP3处于稳定状态，发生地质灾害可能性小，危险性小，对地质环境影响程度较轻，开采后XP2、XP3消失，XP1顶部消失，但斜坡稳定性不发生变化；BP2、BP3、BP5、BP6消失，其余边坡保持原状,稳定性不发生变化。

人工边坡

根据“开发利用方案”，矿山采用机械开采，采用自上而下、由顶至底的露天台阶阶放坡开采方式，采用挖掘机开采，预计矿山将来开采至+308m水平后将在采坑的四周重新形成6段主要永久采坑边坡YBP1~YBP6，开采最终形成的采坑边坡位置详见矿山地质环境影响预测评估平面图及剖面图。本次针对矿山开采闭坑后形成的采坑边坡采用赤平投影分析图分析，由表3-14分析可知，矿山严格按照开发利用方案台阶式开采后，预测矿山开采闭坑后形成的采坑边坡YBP1~YBP6，均将处于稳定状态，诱发地质灾害的可能性小，危险性小，对地质环境影响程度较轻。

表3-21  矿区斜边坡及采坑边坡稳定性预测评估表

	编号
	基本特征
	赤平投影分析图
	稳定性评价

	YBP1
	永久边坡，位于矿区西侧，边坡高71m，坡长100m，坡向67°，坡面角60°。
	[image: image20.png]1 RR1=R: 205 £85°
2 B 85° 21T

3 BEPR: 65 210
4 BPIFER: 67 Z60°





	顺向坡，但岩层近似水平，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	YBP2
	永久边坡，位于矿区西侧，边坡高27m，坡长22m，坡向2°，坡面角60°。
	[image: image21.png]1 BR1=R: 305° £85°
2 BBORER: 850 1T

3 BEFR: 657 £1°
4 BP2FER: 20 2600




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	YBP3
	永久边坡，位于矿区西侧，边坡高13m，坡长15m，坡向169°，坡面角60°。
	[image: image22.png]B RRIER: 3050 Z85°
2 PR, 85° LT

3REPHR: 65 210
4 YBP3FER: 169° Z60°




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	YBP4
	永久边坡，位于矿区南侧，边坡高13m，坡长15m，坡向66°，坡面角60°。
	[image: image23.png]1 BRI 305" £85°
1 B 80 LT
3 BEFR: 65 210
4 PR 660 Z60°




	顺向坡，但岩层近似水平，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	YBP5
	永久边坡，位于矿区南东侧，边坡高52m，坡长52m，坡向318°，坡面角60°。
	[image: image24.png]1 FBRI4R: 305" £85°
2 BBk 85" L1

3 BERR: 650 210
4 TBPSFHR 3180 Z60°




	切向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

	YBP6
	永久边坡，位于矿区北东侧，边坡高20m，坡长22m，坡向217°，坡面角60°。
	[image: image25.png]By e s s

3 B, 850 /1T
3 BRER: 650 £1°
4 BPGEERR: 217" /60




	反向坡，岩层面对斜坡稳定性影响小；裂隙1与裂隙2与边坡斜交于坡外，对边坡稳定性影响小；结构面未形成不利组合；斜坡现状未见垮塌、掉块现象，总体处于稳定，发生地质灾害的可能性小，危险性小。


（3）矿山堆（弃土、弃渣）场

（3）相邻矿山开采影响

划矿区范围及其周边无矿权设置，预测矿山将来开采不存在相邻矿山相互开采采动影响的情况。

（4）、水土污染预测评估

矿山开采矿石无毒，不存在水土污染。

（5）、地形地貌景观破坏预测评估

矿山开采对地形地貌景观造成影响的形式主要为露天采场及进场道路，预测因矿山开采将损毁范围达到3.3675hm2，形成的边坡最高达到71m。矿山现状开采形成的采坑面积较大，高度高，对区内原始地形地貌景观造成了严重的破坏，对地形地貌景观的影响程度属严重。

（6）、含水层和地表水体破坏
矿山为露天开采，调查时未发现泉眼。最低开采标高（+308m）高于当地最低侵蚀基准面。现状未见渗水、涌水和积水现象。矿区内无常年性地表水体，发育冲沟，未见泉眼分布，故对地表水影响较轻。

综上，预测矿山开采对地下水影响较轻，对地表水环境的影响程度较轻。

（7）、地表建（构）物影响

经调查，评估区内有4户居民约24人居住，但矿区及采动影响范围内不存在居民居住，根据现场调查，矿山开采对房屋的影响小，故按《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范（修订稿）》 （DZ/T0223-2011 ）附录E,评估区对建（构）筑物现状影响较轻。

（8）预测评估小结

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录E表E.1，依据将来矿山开采活动各要素对矿山地质环境的影响程度和影响范围，将矿山将来开采活动对矿山地质环境影响程度分为严重（C）、较严重（B）和较轻（A）三级，矿山地质环境影响预测评估分级图见图3-7，矿山地质环境影响程度预测评估分级特征见表3-22。

表3-22  矿山预测主要地质环境问题一览表

	类别
	地质灾害隐患
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源
	建构筑物、公路

	将来存在的地质环境问题
	1、严格按照设计开采后，预测矿山开采闭坑后形成的采坑边坡均将处于稳定状态，诱发地质灾害的可能性小，危险性小，对地质环境影响程度较轻；

2、矿山不单独设置表土堆场，对地质环境影响无影响；

3、矿区周边无其它矿权设置，将来不存在相邻矿山开采影响情况。
	1、矿山开采开采侏罗系中统沙溪庙组上段泥（页）岩，最低开采标高（+308m）高于当地最低侵蚀基准面，开采对地下水的影响程度较轻；
2、矿区内无常年性地表水体，发育冲沟，未见泉眼分布，故对地表水影响较轻。


	预测将来开采露天采场最高边坡71m，形成采坑及进场道路损毁总面积约3.3675hm2，对区内原始地形地貌景观的影响程度严重。
	矿山生产活动占用破坏耕地2.8507hm2、林地面积0.5168hm2；预测矿山将来生产占用破坏土地资源的影响程度为严重。
	矿区及采动影响范围内无居民居住，预测矿区将来开采对地表建（构）筑物影响较轻



表3-23 矿山生态修复预测评估分级特征表

	影响程度分级
	代号
	分布区域
	分  级  特  征
	面积(hm2)
	比例（%）

	严重
	C
	现状、将来开采形成的露天采场及边坡区域及进场道路区域
	预测该区域采坑边坡诱发地质灾害的可能性小，地质灾害对地质环境影响程度较轻；将来开采对含水层的影响程度较轻，对地表水环境影响程度较轻；对地形地貌景观的影响程度严重；占用破坏土地资源的影响程度严重；对建构筑物、公路影响较轻。综合预测矿山将来开采活动对该区域地质环境影响程度为严重。
	3.3675
	12.26

	较严重
	B
	将来开采形成的露天采场边坡影响区域
	预测该区域诱发地质灾害的可能性小，地质灾害对地质环境影响程度较轻；将来开采对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观的影响程度较严重；占用破坏土地资源的影响程度较轻；对建（构）筑物的影响程度较轻。

综合预测矿山将来开采活动对该区域地质环境影响程度为较严重。
	2.3952
	8.79

	较  轻
	A
	评估区内除严重区、较严重区以外的区域
	综合预测矿山将来开采对该区域的地质环境影响程度为较轻。
	21.5021
	78.95


[image: image26.png]B

HER YL E

A

HRTEYEEE





图3-7 矿山生态修复预测评估分级图

3.4矿山修复可行性分析

目前，矿区存在的主要矿山地质环境问题为地形地貌景观破坏，需要针对这些矿山地质环境问题采取预防措施和恢复治理工作。下面从技术、经济和生态环境协调性三个方面进行可行性分析。

（一）、治理的技术可行性与难易程度分析

1、地形地貌景观破坏防治技术

矿山开采对地下地貌景观破坏主要体现在地表建筑物改变了原有的地形地貌和可能引发的滑坡对地形地貌景观的破坏，针对这些问题主要采用工业场区修复、监测措施，能够有效预防矿山活动对地形地貌景观的破坏，矿山闭坑后，对地形地貌景观的恢复有着很好的治理效果，技术可行。

2、监测技术

根据矿山开采对地质灾害、土地资源、地质地貌景观和含水层的影响，提出矿山地质环境监测方案，区内布设地下水监测、地面滑坡监测工程，随时掌握地面滑坡地质灾害的发展变化趋势，技术上是可行的。 

1）土资源平衡分析

土源平衡分析主要是指对用于复垦的表土的供需分析，该表土是指能够进行剥离、有利于快速恢复地力和作物生长的表层土壤或岩石风化物，不限于耕地的耕作层，园地、林地、草地的腐殖质层，其剥离厚度根据原土壤表土层厚度、复垦土地利用方向及土方需求量确定。

a）需土分析

根据土地复垦适宜性评价的结果，项目区复垦方向为林地，根据《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013)，西南山地丘陵区复垦为旱地覆有效土层≥0.40m，本方案选择旱地覆土0.40m；复垦为园林地覆有效土层≥0.30m，本方案选择旱地覆土0.40m；复垦为林地覆土0.30m；

本项目共计修复范围为3.3675hm2；其中边坡区域（1.2898 hm2）坡度较大，不适宜覆土。
本项目设计矿区底部开采平坦区域及进场道路修复为旱地面积1.4497hm2，按照复垦为旱地的覆土要求，土层厚度至少要达到0.4m，则需覆土量5799m3。

矿区开采平台区及进场道路区域修复为林地面积0.6280hm2，按照复垦为林地的覆土要求，需土为1884m3。因此，本项目区共需土方量为7683m3。

需土量分析表

	地类
	覆土面积（ hm2）
	覆土厚度
	覆土量
	备注

	旱地
	1.4497
	0.4
	5799 
	边坡区域（1.2898 hm2）坡度较大，不适宜覆土

	林地
	0.628
	0.3
	1884 
	

	小计
	7683 
	


b)供土分析

矿山将来开采矿区内主要占用破坏林地和旱地，为了减少将来闭坑后从外界购买土壤的费用成本，矿山应对矿区表土进行剥离按规范进行合理堆放，用于后期复垦用土来源，且回覆的表土需达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）规范要求。

根据相关规范要求，水田有效剥离表土厚度为0.4m，园地、有林地有效剥离表土厚度为0.3m，可后期在运输、储存过程中会造成一定的表土流失，表土有效使用率95%，因此有效供土量为12306m3。
表3-18                 表土剥离量表                单位：hm2、m、%、m3、m3

	区域
	破坏前地类
	面积hm2
	剥离厚度m
	剥离量m3
	有效使用率%
	有效供土量m3

	矿区范围
	旱地
	2.8507
	0.4
	11403 
	95
	10833 

	
	林地
	0.5168
	0.3
	1550 
	95
	1473 

	小   计
	
	——
	12953
	——
	12306


c）供需土平衡分析：

通过以上分析，由以上分析可知，复垦区需土量共计7683m3，项目区有效供土约12306方;即复垦区有效供土量＞需土量，无需外部客土。

表3-19         供需平衡分析表        单位：hm2、m、m3

	地类
	旱地需土量
	林地需土量
	总覆土量
	可供土量
	客土

	合计
	5799
	1884
	7683
	12306
	0


d）水源平衡分析

根据《灌溉与排水工程设计规范》，结合当地实际情况，确定项目区灌溉设计保证率为75%(中等干旱年)。

1）复垦后旱地作物需水量

项目区农业用地主要为旱地，主要种植粮食作物。在7月～8月间，项目区以玉米、油菜作物来确定作物需水量，见表3-27。

表3-27  项目区三大作物主要生育阶段及其全生育期情况

	作物种类
	插种时段
	抽穗扬花时段
	成熟时段
	全生育期天数

	玉米
	3月下旬
	5月下旬～6月下旬
	7月中旬～8月上旬
	140～170

	油菜
	5月
	
	10月中旬～11月中旬
	150～180


水资源平衡分析的目标是在水资源总量基本充足的基础上解决水资源季节性供应不足，重点解决项目区的干旱季节性缺水期间的灌溉问题和水资源的时空分布，保证季节性缺水灌溉的用水量。根据国土资源部颁布的《土地开发整理标准》和项目区种植制度，项目区灌溉工程可按抗旱天数进行设计。根据《灌溉与排水工程设计规范》，以抗旱天数为标准设计灌溉工程时，灌区可用30～50d，本项目区考虑项目区水文气象、水土资源、作物组成、灌水方法等因素，设计抗旱天数为30d。

(a)确定项目区灌溉面积

根据复垦后土地利用结构，场地内复垦旱地面积1.4497hm2，故灌溉面积确定为1.4497hm2，根据耕地复种指数180%，即可种植粮油作物2.6095hm2。

(b)作物需水量预测

	项目区农业用地为旱地，主要种植粮食作物与经济作物。参照当地种植制度和今后种植业结构调整的要求，以玉米、蔬菜、红苕来确定作物需水量。根据重庆市水利局、市农委关于印发重庆市灌溉用水定额(2017年修订版)的通知（渝水【2018】68号）并充分征求当地农业主管部门对灌溉的要求，对复垦区灌溉需水进行预测。用水定额见下表：

表 3-28 重庆市农业用水定额（2017年修订版）

作物种类
定  额  值（P=75%    单位：m³/亩）
玉米
红薯
油菜
蔬菜
果树
用水定额
80
70
95
285
210
1、 各水资源区域灌溉需水量预测 

项目区农作需水量计算可按以下公式进行计算： 

Q 需=Q×S÷n

式中：Q 需--灌溉需水量（m3）；Q--综合灌溉定额（m3/亩）；S--灌区面积（亩）；n— 项目区灌溉水利用系数，75%。 

项目实施后，各水资源区域农作物种植面积与其需水量可见下表 3-29。项目区农作物需水量计算表（P=75%）

	品 种
	种植面积（hm2）
	用水定额（m3/亩）
	灌溉水利用系数
	需水量(m3)

	玉米
	1.3095 
	80
	0.75
	2095 

	蔬菜
	0.8 
	285
	0.75
	4560 

	马铃薯
	0.5
	70
	0.75
	700 

	合计
	2.6095 
	——
	——
	7355 


2）复垦后林地作物需水量

根据复垦后土地利用结构，复垦后林地面积0.6280hm2，结合相关调查及收集的数据，复垦后前三年每公顷林地每年需浇水3次，每次浇水300m3/hm2，待发育良好后不再继续浇水，因此管护期内每年林地需水量为：（300m3/次.hm2）×3次/年×0.6280hm2≈565m3。

因此，综合上述分析，项目区复垦后旱地年均需水量为7355 m3，复垦后林草地在管护期内年均需水量为565m3，则复垦后项目区年均需水量共计约7920m3。

3）供水量分析

a)供水量分析：

项目区供水水源主要为降雨地表径，据潼南气象站资料，项目区属亚热带温暖湿润季风气候区，降雨量丰沛，多年平均降雨量为1191.3mm，多年平均径流深约为200mm。复垦区范围面积3.3675hm2，根据复垦区内地形和地类，降雨形成地表径流丰富，集雨面积大于复垦区任范围，从规划总图上可知，集雨面积约为5hm2，则经以下公示计算可得全年地表水总量约为5.0万m3。

Q=S×h＝5×200×10-3≈1.0万m3
式中：Q——全年地表水总量（万m3）；

      S——复垦范围区集雨面积（m2）；

      H——复垦范围区多年平均径流深（mm）

以上分析可知，项目区地表水资源总量充沛，可利用水量丰富，多年平均全年地表水总量约为1.0万m3，地表水的利用率约为25%，复垦范围区可通过布设沟渠将项目区下雨集雨量流入蓄水池，保障项目区农作物灌溉，因此复垦范围区全年地表径流灌溉水源总量约为10000m3。在水源无法满足的时候也可以采用抽自来水进行灌溉，综合以上分析，能够保证全年作物需水量。

3.5矿山修复范围的确定

根据矿区生态环境问题现状分析和预测分析，边坡影响范围内土地不损毁，故不纳入本次修复范围，综上，土地损毁范围面积3.3675hm2（已损毁（0hm2）+拟损毁（3.3675hm2），即矿山修复范围面积3.3675hm2。修复范围坐标表如下表

表3-31 矿山修复范围拐点坐标(2000国家大地坐标系)

	点 号
	坐 标
	点 号
	坐 标

	
	x(m)
	y(m)
	
	x(m)
	y(m)

	J1
	3355987.51
	35571485.82
	J28
	3355876.858
	35571682.76

	
	
	
	
	
	

	J2
	3355982.664
	35571424.22
	J29
	3355905.811
	35571669.52

	
	
	
	
	
	

	J3
	3355982.307
	35571387.33
	J30
	3355945.02
	35571637.82

	
	
	
	
	
	

	J4
	3355974.947
	35571361.22
	J31
	3355922.82
	35571640.7

	
	
	
	
	
	

	J5
	3355977.458
	35571346.1
	J32
	3355906.324
	35571644.04

	
	
	
	
	
	

	J6
	3355987.464
	35571324.75
	J33
	3355815.009
	35571645.11

	
	
	
	
	
	

	J7
	3356012.93
	35571322.66
	J34
	3355768.678
	35571654.79

	
	
	
	
	
	

	J8
	3356025.017
	35571332.69
	J35
	3355747.935
	35571657.55

	
	
	
	
	
	

	J9
	3356030.482
	35571345.73
	J36
	3355720.48
	35571658.18

	
	
	
	
	
	

	J10
	3356039.18
	35571419.62
	J37
	3355697.137
	35571656.22

	
	
	
	
	
	

	J11
	3356051.814
	35571477.57
	J38
	3355666.511
	35571649.8

	
	
	
	
	
	

	J12
	3356048.792
	35571500.96
	J39
	3355645.507
	35571650.53

	
	
	
	
	
	

	J13
	3356035.245
	35571584.99
	J40
	3355642.171
	35571643.21

	
	
	
	
	
	

	J14
	3355982.473
	35571632.27
	J41
	3355666.642
	35571642.53

	
	
	
	
	
	

	J15
	3355953.045
	35571661.77
	J42
	3355697.862
	35571648.76

	
	
	
	
	
	

	J16
	3355944.247
	35571682.37
	J43
	3355720.708
	35571650.67

	
	
	
	
	
	

	J17
	3355931.516
	35571719.62
	J44
	3355747.353
	35571650.06

	
	
	
	
	
	

	J18
	3355913.994
	35571748.92
	J45
	3355767.415
	35571647.39

	
	
	
	
	
	

	J19
	3355903.406
	35571765.2
	J46
	3355814.19
	35571637.62

	
	
	
	
	
	

	J20
	3355892.402
	35571782.42
	J47
	3355905.529
	35571636.55

	
	
	
	
	
	

	J21
	3355885.874
	35571791.34
	J48
	3355921.051
	35571633.41

	
	
	
	
	
	

	J22
	3355880.357
	35571795.53
	J49
	3355946.946
	35571626.07

	
	
	
	
	
	

	J23
	3355872.528
	35571804.45
	J50
	3355966.692
	35571611.89

	
	
	
	
	
	

	J24
	3355854.265
	35571823.69
	J51
	3355968.433
	35571609.81

	
	
	
	
	
	

	J25
	3355792.477
	35571739.99
	J52
	3355981.895
	35571578.18

	
	
	
	
	
	

	J26
	3355802.958
	35571715.6
	J53
	3355988.161
	35571535.51

	
	
	
	
	
	

	J27
	3355823.639
	35571692.14
	

	
	
	
	


3.6矿区土地利用现状

根据《土地复垦编制规程》，本矿区无永久性建设用地面积，故项目区面积为矿区修复范围，即3.3675hm2，根据潼南规划和自然资源局收集到的2022年潼南土地利用现状变更调查数据，项目区土地利用现状如表 3-32

表3-32   矿山修复范围土地利用现状表

	一级地类
	二级地类
	面积
	占总面积比例

	
	
	hm2
	

	01
	耕地
	0103
	旱地
	2.8507 
	84.65%

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	0.2977
	8.84%

	
	
	0302
	竹林地
	0.2191
	6.51%

	合计
	3.3675 
	100.00%


第四章  矿山修复方向适宜性分析

4.1修复单元划分

评价单元是土地适宜性评价的基本单元，是评价的具体对象。土地对农、林、牧业利用类型的适宜性和适宜程度及其地域分布状况，都是通过评价单元及其组合状况来反映的。评价单元的划分与确定应在遵循评价原则的前提下，根据评价区的具体情况来决定。

土地适宜性评价单元类型是评价的基本单元，也是复垦的基本单元。同一评价单元类型内的土地特征及复垦利用方向和改良途径应基本一致。依据项目建设方案和损毁情况，按损毁土地的特征和损毁程度划分土地复垦适宜性评价单元。

该项目只对土地损毁区域用地类型进行复垦评价单元的划分，本项目只涉及矿区开采损毁区域及进场道路，对预测拟采动影响剩余区域不进行单元划分评价，保持原利用状态不变，对复垦土地适应性评价单元划分结果详见下表：

表4-1  待复垦土地适宜性评价单元划分结果   

	编号
	评价单元
	损毁类型
	土地利用现状
	损毁程度
	面积/hm2

	1
	进矿公路
	挖损
	旱地
	重度
	0.2424

	3
	矿区开采平坦区域
	挖损
	旱地
	重度
	1.2073

	3
	开采边坡区域
	挖损
	林地、旱地
	重度
	1.2898

	4
	边坡平台区域
	挖损
	林地、旱地
	重度
	0.628

	—
	合计
	——
	——
	——
	3.3675


4.2评价方法及参数

(1)评定方法选择

本项目采用极限法对各个复垦单元进行宜耕、宜园、宜林、宜草适宜性评价。

(2)评价体系

采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分为适宜和不适宜，适宜等再续分为一等、二等、三等。

(3)评价指标选择及等级标准

本项目参评因子选择地面坡度、土源保证率、排灌条件以及耕作条件作为评价指标，根据相关规程和标准，结合该矿山的实际情况，制定适宜性评价标准见下表：

表4-2  复垦土地主要限制因素的等级评价标准
	限制因素及分级指标
	耕地评价
	林地评价
	草地评价

	地形坡度（°）①
	＜6
	1等
	1等
	1等

	
	6～15
	2等
	2等
	1等

	
	15～25
	3等
	2等
	2等

	
	＞25
	N
	3等或N
	3等

	土壤质量②
	有效土层较厚、砾石含量少、有机质含量高
	1等或2等
	1等
	1等

	
	有效土层较厚、砾石含量高、有机质含量高
	3等
	2等
	2等

	
	有效土层较厚、砾石含量高、有机质含量低
	3等或N
	2等或3等
	2等或3等

	
	有效土层较薄、砾石含量高、有机质含量低
	N
	3等或N
	3等或N

	配套设施③
	排灌条件好，道路通达
	1等
	1等
	1等

	
	排灌条件好，道路一般
	1等或2等
	1等
	2等

	
	排灌条件一般、道路较少
	3等
	2等或3等
	3等

	
	排灌条件差，道路较少
	N
	N
	N

	生产力水平④
	3年后达到周边同等利用类型水平
	1等
	1等
	1等

	
	4年后达到周边同等利用类型水平
	2等
	2等
	2等

	
	5年后达到周边同等利用类型水平
	3等
	2等或3等
	2等或3等

	
	无法达到周边同等利用类型水平
	N
	N
	N


注：N为不适宜

4.3修复方向适宜性分析结果

1. 待复垦土地质量状况

通过对现场踏勘调查采，并结合矿区现状资料分析，得出待复垦评价单元的的土地质量状况，详见下表4-3。

表4-3  复垦土地各类参评单元的土地质量状况

	评价单元
	评价因素

	
	地形坡度①
	土壤质量②
	配套设施③

	矿区开采平坦区域
	＜6
	有效土层较薄、砾石含量高、有机质含量低
	排灌条件好，道路通达

	开采边坡区域
	＞25
	有效土层较薄、砾石含量高、有机质含量低
	排灌条件差，道路不通达

	边坡平台区域
	＜6
	有效土层较薄、砾石含量高、有机质含量低
	排灌条件差，道路不通达

	进矿公路
	＜6
	有效土层较薄、砾石含量高、有机质含量低
	排灌条件好，道路通达


2. 待复垦土地适宜性评价结果

在项目区土地质量调查的基础之上，将参评单元的土地质量与土地复垦的主要限制性因子的宜林宜耕评价等级进行对比，根据极限值法，限制性最大的因子确定土地复垦单元的土地适宜性评价等价。最终方向详见表4-4。

表4-4  宜林、宜耕、宜草等级评价结果

	评价单元
	宜耕等级
	限制因子
	宜林等级
	限制因子
	宜草等级
	限制因子

	进矿公路
	2等
	②③
	2等
	②③
	2等
	③

	矿区开采平坦区域
	2等
	②③
	2等
	②③
	2等
	③

	开采边坡区域
	N
	①②③
	3等
	②③
	2等
	③

	边坡平台区域
	3等
	②③
	2等
	②③
	2等
	③


进矿公路：本次适宜性评价结果表明，该区域占地存在多宜性，宜耕为2等，宜林宜草为2等。复垦方向以生态利用为主，原地类主要为旱地，结合周边居民的建议，复垦为旱地。

矿区开采平坦区域：该区域存在多宜性，宜耕、宜林、宜草等级为2等。该区域地势较为平坦，采矿底坑标高为+308m，周边灌溉方便，原地类主要为旱地，结合周边地类和居民意见，复垦为旱地。

开采边坡区域：本次适宜性评价结果表明，矿区开采平台区域适宜性评价结果表明，该区域不宜耕，宜林等级为3等、宜草等级为2等。坡度在60左右，该区域不能堆放土壤，故只能在边坡下方采用爬山虎和常春油麻藤相间混植，后期爬满边坡后达到修复效果。

边坡平台区域：矿区开采平台区域适宜性评价结果表明，该区域存在多宜性，宜耕等级为3等，宜林、宜草等级为2等。但宽度为3m左右，位于边坡，地势较高，耕作存在安全隐患，不适宜耕作，故复垦为林地。并且在矿区开采平台区域外侧为边坡，坡度在60左右，该区域不能堆放土壤，故只能在边坡下方采用爬山虎和常春油麻藤相间混植，后期爬满边坡后达到修复效果。

复垦方向及复垦措施选择

根据评价，结合实地考察现状和损毁预测分析，本方案针对项目区不同区域提出相对修复措施选择，见下表：

表4-5  待复垦单元最终复垦方向

	编号
	评价单元
	复垦方向
	复垦面积/hm²
	主要复垦措施

	1
	进矿公路
	林地
	0.2424
	覆土、翻耕、平整、施肥、配套工程、土壤重构

	3
	矿区开采平坦区域
	旱地
	1.2073
	覆土、翻耕、平整、施肥、配套工程、土壤重构

	3
	开采边坡区域
	草地
	1.2898
	管护工程

	4
	边坡平台区域
	林地
	0.6280
	土壤重构、植被重构工程、管护工程

	—
	合计
	——
	3.3675
	——


修复目标任务

1. 修复范围面积：3.3675hm2。

2. 本方案修复率：100%。

依据矿山修复可行性分析评价结果，本项目拟修复土地面积3.3675hm2，矿山按设计开采后恢复治理，但耕地减少了1.401公顷，企业需异地补充恢复耕地，其费用未纳入本方案。其修复前后土地利用结构见表4-6。

表4-6   修复前后土地利用结构表

	一级地类
	二级地类
	复垦责任范围/hm2
	变幅/hm2

	
	
	损毁前
	复垦后
	

	01
	耕地
	0103
	旱地
	2.8507
	1.4497
	-1.401

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	0.2977
	0.628
	0.3303

	
	
	0302
	竹林地
	0.2191
	0
	-0.2191

	04
	草地
	0404
	其他草地
	0
	1.2898
	1.2898

	合计
	3.3675
	3.3675
	0


第五章  矿山修复工程布局及设计

5.1矿山修复工程布局

5.1.1保护工程

根据矿山实际，矿山生态环境保护措施为表土的剥离利用和修建沉砂凼：

表土剥离利用：实施表土剥离工程的区域主要为未采区挖损土地进行剥离。表土剥离只针对未采区中的耕地、林地，其中采矿区表土剥离后主要用于修复范围内土地修复之用。表土采用挖掘机进行剥离，挖掘机剥离土壤后堆放在排土场，排土场下侧修建挡土墙，保证土壤不受水土流失影响和土壤肥力。表土剥离时，为防止土壤含水过量而导致土壤被压实，避免土壤板结，应避免在雨季剥离、搬运和堆存表土。通过表土剥离工程，可以有效的保护地表植被，并使项目区内的土源得到了有效利用。
修建沉淀池：用于矿山降尘。

5.1.2修复工程

1．矿山地质灾害治理工程

矿区及周边无地质灾害发育，但应对所有终采边坡进行分阶放坡，清理坡面松动的岩块。

2．地形地貌恢复治理工程

根据本矿实际，地形地貌恢复治理工程包括修建渣场挡墙、采场截排水沟工程。
3．水资源恢复工程

矿山开采不会造成含水层水疏降，故无水资源恢复工程。

4．土壤修复工程

根据本矿实际，土壤修复工程包括土壤回覆工程、平整工程、翻耕工程和土壤培肥工程。

土壤回覆工程：主要集中在复垦为耕地、林地的区域，包括采矿区和工业场地。由于采矿区和工业场地经过建设开采后，土壤结构发生变化，无法满足作物生长需求，因此需采取表土回覆措施。表土回覆措施开展前，首先需要对场地进行平整，达到标准以后，再根据待修复单元修复要求进行覆土。

土地平整：该技术是修复技术中一项比较常用的技术，主要消除附加坡度、波浪状坑洼等损毁特征对土地利用的影响，平整方式采用人工、机械平土方式结合。
翻耕工程：主要针对耕地修复区域，用以疏松表层土壤，使表土适宜农作物耕作。本项目中涉及翻耕深度不得低于0.4m，采用机械翻耕。

土壤培肥工程：工业场地修复为旱地以后，土壤质量往往较低，达不到优良耕地地要求。因此本方案针对旱地修复土壤质量进行改良，在修复后增施有机肥。

5．植被恢复工程

植被恢复工程设计内容主要是有林地、草本植物的种植。本次复垦工程选种植物周边植被相同或相似且生长良好的植物，有林地种植选择植物为刺槐、火棘、松树、柏树等，草本种植植物为向下垂挂蔓藤（如野蔷薇、黄馨、迎春等）和上爬攀援蔓藤（如葛藤、爬山虎、常春油麻藤等），种植密度参见GB16453.2-2008《水土保持综合治理技术规范——荒地治理技术》。

复垦为林地区域种植灌木和草本植物。

6．配套工程

根据本矿实际，配套工程主要包括拆除工程、农田水利工程、道路工程、安全隔离拦网等工程。

农田水利工程: 为防止修复区水土流失，合理安排设计排水沟相当重要。按照土地复垦标准布设排水沟、沉沙凼。
道路工程：复垦为旱地区域修建生产路；

5.1.3监测与管护工程

1、监测工程

1）巡视监测

矿山按稳定坡角开采后矿区内的边坡整体高，矿山环境恢复治理主要以绿化为主，对边坡进行巡视监测。在开采过程中，对开采边坡稳定性、采矿影响边界地面裂缝迹象，应设专人负责监测。观测边坡岩体的稳定性，发现地面裂缝、边坡失稳等灾害隐患应及时采取措施。

监测人员主要由矿山安排专业人员负责，实时监测，部分监测项目应委托相关专业部门（单位）开展。

矿山企业将监测数据填写到监测记录表中，原始监测记录表在上报上级地质环境监测机构之前应制做一份副本自己保存。所有监测数据表副本以一个工作年度为单位装订成册。在监测过程中发现问题及时处理。

2）变形监测

对斜坡、边坡、渣场布置监测点，采用GPS或水准测量、地面观察等方法，前期监测频率为每月监测一次，汛期和雨季加密监测频率，每半月一次，按一年考虑；后期监测频率为每季度监测一次，汛期和雨季加密监测频率，每月一次，监测内容主要为地面滑动发生的位置、范围、规模、危害情况。 

矿山企业将监测数据填写到监测记录表中，原始监测记录表在上报上级地质环境监测机构之前应制做一份副本自己保存。所有监测数据表副本以一个工作年度为单位装订成册。在监测过程中发现问题及时处理。

3）复垦效果监测

为及时获得损毁土地修复情况及土地修复效果，本次设计对项目区修复后耕地和林地进行监测，从开始修复后开始进行监测。

2、管护工程

管护工程包括对配套工程、旱地和有林地的管护，管护期限均为3年，配套工程、旱地和有林地管护工程如下：

A）配套工程管护

该区内雨水充足，夏季降雨量大，径流深，排水沟、沉沙凼、沉淀池需定期清淤，以防止土资源流失。同时，若排水沟、沉沙凼、蓄水池、生产路和农涵出现损坏，需及时进行维修，保障配套设施功能的完整性。设计管护频率为1次/季度。

B）耕地管护

1、刚复垦后的耕地由于土壤团粒结构少等因素所致，土壤内在系统十分脆弱，土壤肥力很差，需要采取综合措施对其进行培肥与保护。在新复垦耕地区内种植绿肥作物，如肥力差的土壤采取大豆、胡豆等豆科作物作为主要的种植作物；在施肥上尽量少施化学肥料，多施农家肥料和有机肥料，以利于地力培肥。

2、土地使用权的管理。耕地使用权根据当地的实际情况，可将复垦的耕地承包给当地种植户，避免耕地荒废。

C）林地管护

(1)为保证植被的成活率，应注意浇水，确保植物生长必需用水，提高成活率。浇水方式可根据实际情况采取喷灌、滴灌或水罐车浇灌。

(2)注意防治病虫害，发现病虫害及时防治，勿使蔓延。

(3)加强巡查，乔木应注意修剪，对病苗、死苗进行及时治理或补种。

(4)做好林地防火工作，尤其气候干燥时要加强对林区用火的监管。

5.2矿山修复工程设计及工程量测算

5.2.1保护工程

根据矿山实际，矿山生态环境保护措施为表土的剥离利用和修建污水处理池。

表土剥离：矿山将来开采矿区内主要占用破坏林地和旱地，为了减少将来闭坑后从外界购买覆土的费用成本，矿山应对矿区表土进行剥离堆放，耕地有效剥离表土厚度为0.4m，有林地有效剥离表土厚度为0.3m，根据需土分析，矿山后期复垦需土量为7683m3，故表土剥离量为7683m3。
警示牌工程：由于矿山露天开采过程中形成的采坑高度较高，为了确保安全需要在边坡上部设置警戒线，矿山边界较为明显的地方设置警示牌，共设置警示牌10个（JS01-JS10）设置警示牌在第一年度完成。
5.2.2修复工程

1．矿山地质灾害治理工程

采场边坡在不利工况下危石、浮石可能发生掉块、垮塌失稳现象，直接威胁边坡下方矿山生产安全，为此矿山在生产过程中应及时清除斜（边）坡上方危岩、浮石，对边坡进行平整处理，在保证安全的前提下清理方法以人工清理为主，必要时采取机械进行辅助，清危工程按照边坡面积（12898m2）的20%计算，平均清理厚度约为0.1m，清理工程量为258m3，危石清理工程量以实际施工收方数据为准；
此项工程边开采边治理（2.0年），共258m3。

2．地形地貌恢复治理工程

地形地貌恢复治理工程包括修建渣场挡墙、采场截排水沟工程。结合矿山实际，本矿山表土对方与双江航电枢纽工程项目区，不在本矿山区域设置表土堆场，挡土墙工程由施工单位负责实施，故不在本方案赘述。
1) 截排水沟工程

（1）截排水沟设计径流量计算

根据灌排规范，截排水标准按山丘区10年一遇的1小时最大暴雨即时排除为设计标准。项目区截排水流量按小流域设计暴雨径流量计算：

Q=0.278KIF

式中： Q——洪峰流量(m3/s)

K——洪峰径流系数(%)，K取0.70；

I——10年一遇1小时最大暴雨量，根据暴雨峰值曲线图，I取60mm；

F——排水控制面积(km2)。

经计算截排水沟的排涝流量见表5-1：

表5-1   新修截排水沟排水流量计算表

	编号
	控制面积（F）
	暴雨径流系数（K）
	1小时暴雨（i）
	计算流量（Q）

	新修截排水沟
	0.12
	0.70 
	60.00 
	1.40


（2）截排水沟横断面设计

旱作坡地区截排水农沟采用矩形断面，由于大部分截排水沟垂直或斜交等高线，比降较陡，可能为急流，但考虑到按急流计算确定的截水沟断面不一定能满足全部排水要求，并且计算复杂，从偏于安全计，仍采用明渠均匀流公式推求截水沟断面。公式如下：

Q=AC
[image: image27.wmf]Ri


A=b*h

C=1/n*R1/6
R=A/X

X=b+2*h

式中：b——设计沟渠宽度，m；

h——设计沟渠深度（不包括超高），m；

n——沟床糙率（取0.015）；

i——坡降比（一般取平直地段截水沟—0.03）

x——水流断面湿周，m；

A——过水断面面积，m2；

R——水利半径，m；

C——谢才系数；

Q——沟渠断面计算流量，m3/s。

经计算，可选择以下截水沟断面类型。

表5-2 新修截水沟断面参数参考表

	断面类型
	b(m)
	h(m)
	n
	i
	X(m)
	A(m2)
	R(m)
	Q(m3/s)

	截排水沟断面
	0.5
	0.5
	0.015
	0.03
	1.8
	0.36
	0.20
	1.42


通过比选，截水沟断面计算成果见表5-3：

表5-3  新修截排水沟横断面计算成果表

	编号
	设计

宽度
	设计

深度
	设计

水深
	水利超高
	计算

流量
	设计流量

	
	M
	m
	m
	m
	m3/s
	m3/s

	新修截排水沟
	0.4
	0.4
	0.4
	0.1
	1.40 
	1.42 


  （3）排水沟工程设计

经计算，项目区规划修建规格为0.5×0.5m浆砌块石排水沟。新修排水沟0.5×0.5m采用矩形断面，沟宽0.5m，沟深0.5m，设计水深0.3m；边墙采用M7.5水泥砂浆块石砌筑，顶宽0.3m，底宽0.3m，底板采用6cm厚C20砼现场浇筑，砌筑时，先浇筑底板再砌筑边墙，底板每隔10m预留一道伸缩缝，每道伸缩缝缝宽为2cm，排水沟沟底坡度大于25°时应设跌水式消能。边墙顶部采用5cm厚C20砼压顶，以延长其使用寿命。其规格详见典型设计图册。
[image: image28.png]BEL
S CORAETR 100

4 i

450
500

300

300

1100

1i5RHACH0.5 X0, 5m(HE TE 110

HER
7




图5-2  新修排水沟0.4×0.4m断面图

闭坑后为避免采坑底部回填土被斜坡上方雨水冲刷，避免表土流失，故在采坑边坡底部修筑排水沟，排水沟长度约945m；

排水沟预计工作量：人工挖沟槽(Ⅲ类)量945×0.46=434.7m3，M7.5浆砌块石边墙量945×0.21=198.45m3，C20砼底板量945×0.06=56.7m3，5cm厚C20砼压顶945×0.030=28.35m3，沥青麻丝伸缩缝945×0.002=1.89m2。（闭坑期内完成）
（4）沉沙凼工程设计

为防止修复区水土流失，合理安排设计排水沟相当重要。按照土地复垦标准布设排水沟、沉沙凼。
新修沉沙凼规格为1.2m×1.0m×0.8m，新修沉沙凼开挖深度为0.86m，根据现场调查，人工挖沟槽土方深度平均按0.50m计算，石方平均按0.36m计算，沉沙凼边墙采用M7.5浆砌块石砌筑，边墙宽0.3m，底板采用6cm厚C20现浇砼浇筑，先浇筑底板厚砌筑边墙，边墙顶部采用5cm厚C20砼压顶。其规格详见典型设计图册。

[image: image29.png]ML SeuC20B TR

gl smms
s | ] ]
T LY )
= COORICHL Genl) 32
[, #3 INE]
CELERTI3%)
78 Z
300 | 1000 | 300
1600




 [image: image30.png]7l iR

A

Gen/MC20R TR o
I}
R QT Q
PR . ol o
& EMK&(&mIE(-)- 7. SR 2 8
K
O KT93%)
—— - — -
N Z
| 300 1200 | 300 |
] 1800 |





图5-3  新修沉沙凼断面图

针对新修的排水沟，需新修沉沙凼6口。闭坑期内完成。

3．水资源恢复工程

矿山开采不会造成含水层水疏降，故无水资源恢复工程。

4．土壤修复工程

根据本矿实际，土壤修复工程包括土壤回覆工程、平整工程、土地翻耕和土壤培肥工程。
土壤回覆工程：根据3.4章节，复垦区需土量共计7683m3，故区域覆土量为7683m3，修复区表土回覆的距离均在小于300m。覆土工程采用机械挖运至复垦单元内，平坦地段采用机械覆土、散土，机械运输不便区域采用人工运输至各个削坡平台完成覆土。

土地平整工程：涉及复垦旱地面积1.4497hm2，由此得到机械平整面积1.4497hm2。复垦旱地区域清渣面积为1.4497m2。（闭坑期内完成）。
土地翻耕工程：主要针对耕地修复区域，用以疏松表层土壤，使表土适宜农作物耕作。本项目中涉及翻耕深度不得低于0.4m，采用机械翻耕，面积1.4497hm2。（闭坑期内完成）。

土壤保护及培肥工程：复垦单元复垦以后，土壤质量往往较低，达不到优良耕地地要求。因此本方案针对复垦土壤质量进行改良，在复垦后增加有机肥。 复垦方向为旱地的土地，有机肥用量按土地面积计算，每公顷土地内施有机肥10000千克。有机肥在当地群众处购买，群众负责将有机肥运往复垦点，并完成施肥。根据该项目区实际情况，复垦为旱地面积为1.4497公顷，每年需有机肥料14497千克，培肥年限为3年，共需有机肥料43491千克。
5．植被恢复工程

根据矿山实际，矿山闭坑后，矿山采场平坦及进场道路复垦为旱地，故不再设计复绿工程；故植被恢复工程为终了矿山采矿边坡、矿山开采平台复绿。

火棘种植设计：按照林地栽植质量要求，火棘设计种植密度2000株/hm2，穴坑标准为0.5m×0.5m×0.5m，栽种时，栽植穴底径不小于30cm，深不小于25cm，火棘树苗胸径不得小于3cm。整地要求表土翻向下面，挖穴要求土壤回填，表土归心。栽植时注意，苗木直立穴中，保持根系舒展，分层覆土，覆土至距离地表标高0.15m后灌透水，扶正苗木，最后覆土把坑填平保墒并用脚踩实。

[image: image31.png]z0




图5-5  火棘植物种植示意图

修整边坡、灌木林地种植设计：按照灌木林地栽植质量要求，选择抗逆性强，生命力强，保土性好，生长迅速的草本植物；选择爬山虎和常春油麻藤相间混植，株距为1.5m。按照草地栽植质量要求，选择抗逆性强，生命力强，保土性好，生长迅速的草本植物；种子质量标准为：发芽率85%以上，纯净度95%以上。播后浅覆土1.0～2cm，轻度镇压；播种方式：采取撒播的方式，种子播量20kg/hm2。

根据适宜性评价结果，矿区复垦为林地面积0.6280hm2，种植密度设计为2000棵/hm2，共种火棘1256棵。同时需考虑5%的补植率，需补植火棘63株，由此得到需种植火棘1319株。

开采边坡下方种植爬山虎和常春油麻藤相间混植，边坡底边总长度约为2070m，种植间距为1.5m一株，内侧共种爬山虎和常春油麻藤相间混植2760棵，同时需考虑5%的补植率，需补植爬山虎和常春油麻藤共计138株，由此得到需种植藤蔓植物2898株。

2）、撒播草仔

为了尽快恢复植被，减少水土流失，复垦为林地的区域采用灌木与草本混交的方式恢复植，林地恢复区（0.6280hm2）播种草仔，为了减小水土流失，采取撒播的方式，采用购买2种不同季节植物的草仔，即播种的面积为0.6280hm2。

6. 道路工程：

（1）田间道路工程布局

为达到道路通达、方便农民后期管护的目的，对复垦为旱地的区域需设计新修生产路以完善道路系统。生产路与田间道贯通，形成项目区完整的交通路网，为人工后期耕作服务，生产路只做人畜通道，不通行机动车。

（2）田间道路工程设计

本项目新修生产路路面宽设置为0.8m。根据当地实际情况，新修生产路路基均采用素土夯实路基，路面现浇0.1mC20砼路面，路面每隔10-15m应预留一道伸缩缝。在大于15°时需设梯步，梯步高0.15m，梯步踏面宽0.30m，梯步工程量已计入；当生产路纵坡在10～15°之间时，设计对路面采取防滑处理，坡度小于10°时，采用普通平路面。其规格详见典型设计图册。


[image: image32.wmf]80

300

150

新修台阶式生产路0.8m断面图 1:20�

防滑槽

A

80mm厚现浇C�

20

砼路面

素土夯实

   图5-6 生产路断面图

根据终了图；布置生产路1条共383m。
7．构筑物拆除工程

本项目不建设工业广场，故无拆除工程。

8．工程量

根据工程设计，按照不同矿山修复单元，统计汇总矿山修复区矿山修复工程量统计表。

矿山修复工程量统计表
	序号
	矿山修复单元
	矿山修复面积(hm2)
	矿山修复工程

	
	
	
	工程1
	工程量1
	工程2
	工程量2

	1
	露天采场
	边坡
	1.2898
	地质灾害防治工程
	边坡清危工程258m3
	/
	/

	2
	
	平台
	0.628
	土壤修复工程
	覆土1884m3
	地形地貌及生物修复工程
	种植乔木1319株，种植爬山虎2898株，M7.5块石砌体挡墙248m3

	3
	
	底盘平坦区域
	1.2073
	土壤修复工程
	覆土4829m3，平整、清渣、翻耕、培肥1.2073hm2
	配套修复工程
	排水沟945m，沉砂凼6口，田间道路工程383m

	3
	进场道路
	/
	0.2424
	土壤修复工程
	覆土970m3，平整、清渣、翻耕、培肥0.2424hm2
	/
	/


5.2.3监测与管护工程

1．工程设计

（1）巡视监测

复垦后及时获得损毁土地复垦情况及土地复垦效果，对项目区植被生长情况、配套工程和土壤质量进行监测；在开采过程中，对开采边坡稳定性、采矿影响边界地面裂缝迹象，应设专人负责监测。矿山按稳定坡角开采后矿区内的边坡整体高，矿山环境恢复治理主要以绿化为主，对边坡进行巡视监测。每周进行巡视监测1次，矿山服务年限2.0年，巡视监测2.0年，巡视监测费用按5000元/年；监测内容为以下几个方面：

（1）防止项目区发生火灾，影响植物的生长。

（2）对林地的成活率及郁闭度进行监测，看是否能达到规划的要求，如若不能，应当及时的对林地进行维护和管理。

（3）对所修建的配套设施进行监测，防止在使用过程中会存在损毁的现象。

（4）对复垦后的土壤质量（包括有机物含量、PH值、有效土层厚度、土壤容重等）进行监测。

监测人员主要由矿山安排专业人员负责，实时监测，部分监测项目应委托相关专业部门（单位）开展。

矿山企业将监测数据填写到监测记录表中，原始监测记录表在上报上级地质环境监测机构之前应制做一份副本自己保存。所有监测数据表副本以一个工作年度为单位装订成册。在监测过程中发现问题及时处理。

（2）变形监测

考虑到该矿山服务年限短，且矿层平缓，故本项目未布置监测点监测。
2）管护工程

（1）林地管护

经统计，规划栽植植物4216株，按每人每天管护800株测算，每次管护人数为2人，平均每年管护4次，管护期3年，则苗木管护天数为48工作日。

（2）工程管护

场地复垦以后，为了保证复垦工程的质量，尤其是针对排水沟、沉沙凼等工程进行管护，对沉沙凼及排水沟进行维护及保养，保证设施无损坏，以保障复垦项目区正常进行生产工作。对排水沟和沉沙凼等工程管护由业主负责聘请专门人员负责管护，设计每季度管护一次，管护一次为2个工日，管护期为3年，共计管护12次，约24个工日。

5.2.4工程量统计

	序号
	名称及规格
	单位
	工程量合计

	一
	地质灾害防治工程
	
	

	（一）
	边坡清危工程
	m3
	258

	（二）
	警示牌
	块
	10

	二
	地形地貌及生物修复工程
	
	

	1
	M7.5块石砌体挡墙
	m3
	248

	2
	种植火棘
	株
	1319

	3
	种植爬山虎
	株
	2898

	4
	撒播草仔
	hm2
	0.6280

	三
	配套修复工程
	
	

	（一）
	排水沟工程
	m
	945

	（二）
	沉沙凼工程
	口
	6

	（三）
	田间道路工程
	m
	383

	四
	土壤修复工程
	
	

	1
	表土剥离
	m3
	7683

	2
	修复区域机械覆土
	m3
	5799

	3
	修复区域人工覆土
	m3
	1884

	4
	旱地区域平整
	hm2
	1.4497

	5
	复垦旱地区域清渣
	hm2
	1.4497

	6
	旱地区域土壤翻耕
	hm2
	1.4497

	7
	旱地区域土壤培肥
	hm2
	1.4497

	五
	监测工程
	
	

	1
	巡视监测
	年
	2.0

	六
	管护工程
	
	

	1
	林地管护
	工日
	48

	2
	工程管护
	工日
	24


第六章  矿山修复工作部署与经费估算

6.1矿山修复工作部署

6.1.1总体工作部署

根据矿山采矿许可证及矿山实际情况，矿山生产服务年限为2.0年，生态修复期3年（含管护期3年），故方案适用年限为5.0年；方案基准期为2023年11月，方案适用期为2023年11月～2028年10月。若矿山开采过程中采矿权人扩大开采规模、变更矿区范围或开采方式，应重新编制本方案。

 “方案”总体部署5.0年（2023年11月～2028年10月)，确定本项目只有2个复垦阶段；第一阶段2.0年（2023年11月～2025年10月），第二阶段3年（2025年11月～2028年10月）.
6.1.2阶段实施计划

根据土地复垦方案编制规程，复垦工作阶段的划分原则上以5年为一阶段进行土地复垦工作安排，并明确每一阶段的复垦目标、任务、位置、单项工程量和费用安排。本项目工作计划安排按照远粗近细原则，并结合矿开采开采顺序和后期稳沉期年限的情况，本项目方案适用年限为5.0年，划分为2个复垦阶段；

第一段（2.0年）：2023年11月～2025年10月，为边生产边修复期，解决矿山生产过程中产生的地质环境问题，边生产边修复，并作好监测和管护。

第二阶段（3年）：2025年11月～2028年10月，为闭坑管护期，对因矿山开采所产生的地质环境问题，进行全部彻底治理，并作好监测和管护。

表6.1         第一阶段矿山修复工作实施计划

	序号
	名称及规格
	单位
	工程量合计

	一
	地质灾害防治工程
	
	

	1
	边坡清危工程
	m3
	258

	2
	警示牌
	块
	10

	二
	地形地貌及生物修复工程
	
	

	1
	M7.5块石砌体挡墙
	m3
	248

	2
	种植火棘
	株
	1319

	3
	种植爬山虎
	株
	2898

	4
	撒播草仔
	hm2
	0.6280

	三
	土壤修复工程
	
	

	1
	表土剥离
	m3
	7683

	2
	修复区域人工覆土
	m3
	1884

	四
	监测工程
	
	

	1
	巡视监测
	年
	2.0


表6.2         第二阶段矿山修复工作实施计划

	序号
	名称及规格
	单位
	工程量合计

	一
	配套修复工程
	
	

	1
	排水沟工程
	m
	945

	2
	沉沙凼工程
	口
	6

	3
	田间道路工程
	m
	383

	二
	土壤修复工程
	
	

	1
	修复区域机械覆土
	m3
	5799

	2
	旱地区域平整
	hm2
	1.4497

	3
	复垦旱地区域清渣
	hm2
	1.4497

	4
	旱地区域土壤翻耕
	hm2
	1.4497

	5
	旱地区域土壤培肥
	hm2
	1.4497

	三
	管护工程
	
	

	1
	林地管护
	工日
	48

	2
	工程管护
	工日
	24


6.1.3年度工作安排计划

根据第一阶段矿山修复实施计划，近期工作计划分年度安排如下：

第一年度（2023年11月～2024年10月）：主要为开采阶段，解决矿山生产过程中产生的地质环境问题，为边生产边治理期，主要对开采形成的边坡进行检查和危石清理；警示牌标志10块；对周边民房及矿区地表进行稳定性巡视监测1年，作好植被及配套设施管护工作，边开采边恢复，平台种植乔木,对植被损毁区撒播草籽恢复。
第二年度（2024年11月～2025年10月）：主要为开采阶段，解决矿山生产过程中产生的地质环境问题，为边生产边治理期，主要工作有边坡清危工程，对上一年度开采形成的边坡及安全平台区域的土壤回覆工程、土壤平整工程、复绿工程、对采场四周进行巡视监测工程：

对开采形成的边坡进行检查和危石清理；采场边坡边生产边绿化修复；对周边民房及矿区地表进行稳定性巡视监测1年，作好植被及配套设施管护工作，边开采边恢复。
根据矿山修复实施计划，近期（边生产治理期）工作计划分年度安排详见表6-2：

6-2  近期每年度工作计划安排表

	阶段
	年份(年)
	静态投资（万元）
	动态投资（万元）
	主要工程措施
	计算单位
	工程量

	第一阶段
	2023.11-2024.10
	32.83 
	32.83 
	其他费用
	
	

	
	
	
	
	基本预备费
	
	

	
	
	
	
	警示牌
	块
	10

	
	
	
	
	表土剥离
	m³
	7683

	
	
	
	
	人工覆土
	m³
	942

	
	
	
	
	种植火棘
	株
	660

	
	
	
	
	种植藤蔓
	株
	1449

	
	
	
	
	直播种草 撒播 覆土
	公顷
	0.3140 

	
	
	
	
	平台小挡墙
	m³
	124.2

	
	
	
	
	边坡清危工程
	m³
	129

	
	
	
	
	巡视监测
	年
	1

	
	2024.11-2025.10
	14.33 
	14.63 
	其他费用
	
	

	
	
	
	
	基本预备费
	
	

	
	
	
	
	人工覆土
	m³
	942

	
	
	
	
	种植火棘
	株
	658

	
	
	
	
	种植藤蔓
	株
	1449

	
	
	
	
	直播种草 撒播 覆土
	公顷
	0.3140 

	
	
	
	
	平台小挡墙
	m³
	124.2

	
	
	
	
	边坡清危工程
	m2
	129

	
	
	
	
	巡视监测
	年
	1


6.2矿山修复工程经费估算

6.2.1经费估算依据

1)估算依据

(1）重庆市规划和自然资源局 《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布）；

(2）《矿山生态修复项目施工机械台班费定额》；

(3）《重庆市工程造价信息》（2023年第9期信息价）；

(4）重庆市规划和自然资源局  重庆市财政局《关于调整土地整治项目预算计价规则的通知》(渝规资〔2020〕790号)；

(5)重庆市规划和自然资源局  重庆市财政局《关于调整土地整治项目预算定额人工单价及材料人力二次转运费和汽车超运距运输费的通知》(渝规资〔2020〕791号)；

(6)《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；

(7)《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告〔2019〕年第39号）。

2）取费标准和计算方法的说明

根据《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布），项目预算由工程施工费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、不可预见费组成，在计算中以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整数计到元。“营改增”后，生态修复项目的工程造价预算按“价税分离”计价规则计算。生态修复项目工程施工费的计算公式不变，不含税工程造价由人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费、利润等各费用项目组成，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算，并以此为基础计算工程施工费的增值税销项税额。

2、人工及主要材料预算单价的编制依据

a）人工预算单价依据

《土地开发整理项目预算编制行规定》中规定甲类工日基本工资标准为65.56元，乙类工日基本工资标准为54.35元。

人工费=定额工日×人工概算单价

b）材料单价依据

地方材料单价主要根据《重庆工程造价信息》（2023年第7期）的常用材料信息价，结合（渝规资〔2020〕791号）。其余部分材料的单价主要依据《重庆工程造价信息》（2023年第7期）信息价格执行，其他材料预算价格参照信息价。
3、费用构成及计算标准

土地复垦费用估算由工程施工费（含工程措施施工费和生化措施施工费）、设备购置费、其它费用、复垦监测与管护费和预备费5大部分组成，在计算中，人工费、材料费、机械费定额取小数点后二位，工程量取小数点后二位，汇总后取整计到元。

工程施工费 

工程施工费是在复垦过程中采用工程措施和生化措施进行复垦而发生的费用总和，由工程措施施工费和生化措施施工费组成，其包含直接费、间接费、利润、税金4项费用。

①直接费

直接费由直接工程费和措施费组成。

A、直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=Σ分项工程量×分项工程定额人工费。

本次项目人工费单价按照《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布）中六类地区标准取费，其中甲类工人工工日预算单价（基本工资＋辅助工资＋工资附加费）为70.01元，乙类工人工工日预算单价（基本工资＋辅助工资＋工资附加费）为57.78元。

②材料费：预算定额材料费的计算，材料用量按照《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布），主要原材料参照《重庆工程造价信息》（2023年第7期）。

外购材料信息价采用《重庆工程造价信息》（2023年第2期），如表6-10。

表6-10                     主要材料估算价格表                    单位：元

[image: image33.png]20235098 EFMERRREMRINGE

=g AR AERES B ABM (5T) FaBU (75)
1 & B m3 1900.00 1681.00
2 BEKE 32.5% (88) t 370.00 327.00
3 BEKE 42.5% (58) t 390.00 345.00
4 =EEER c10-c20 m3 400.00 388.00
5 =EEER c2s m3 41000 398.00
6 =EEER c30 m3 42000 408.00
7 =EEER c3s m3 430.00 417.00
8 =EEER ca0 m3 440.00 427.00
s =EEER cas m3 480.00 466.00
10 =EEER cso m3 520.00 505.00
1 =EEER css m3 580.00 563.00
12 =EEER ce0 m3 670.00 650.00
13 mEEE 240%115%53 Fr 450.00 437.00
1 mEEE 200%95x53 Fr 320.00 311.00
15 mESOE 800 kg/m3. m3 200.00 194.00
16 =E B t 85.00 83.00
17 = t 180.00 175.00
18 sl t 100.00 97.00
19 EHE m3 95.00 92.00





注： 1、水泥、碎石、特细砂容重分别按1.3t/m3、1.5t/m3和1.4t/m3计。

2、上述材料的信息价格为《重庆工程造价信息》(2023年9月)。

3、通过综合计算，并考虑一定的折平系数，水泥、砂人工运输材料距离综合按50m计算，“材料人力运输运杂费”按《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布）中的《主要材料人力运杂费标准》进行计算，“主要材料汽车超运距运输费”按《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布）中的《主要材料汽车超运距运输费标准》进行计算。

表6-11        主要材料人力运杂费标准

	序号
	材料名称
	单位
	材料二次转运费（元）

	
	
	
	运20m-50m （含20 m 和50 m）
	每增运10m

	1
	块石、片石
	m3
	20.06
	1.74

	2
	特细砂
	m3
	13.35
	1.22

	3
	碎石、卵石
	m3
	17.71
	1.27

	4
	条石、料石
	m3
	28.77
	2.55

	5
	水泥
	t
	9.84
	0.87

	6
	标砖
	千块
	30.24
	2.15

	7
	钢筋
	t
	12.82
	1.16


表6-12        主要材料汽车超运距运输费标准

	材料
	块石、片石(m3)
	条石、料石(m3)
	碎石、卵石(m3)
	砂(m3)
	水泥(t)

	超运费标准

(元/km)
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	0.8


③施工机械费：预算定额施工机械使用费的计算，台班定额和台班费定额依据《重庆市矿山生态修复项目施工机械台班费定额》及有关规定计算。机械使用费＝定额机械使用量(台班)×施工机械台班费(元/台班)。

B、措施费

措施费是指为完成工程项目施工发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。

①临时设施费。包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。根据不同工程性质，临时设施费率见下表：

表6-13  临时设施费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	临时设施费率(％)

	1
	土方工程
	直接工程费
	1.93

	2
	石方工程
	直接工程费
	1.93

	3
	砌体工程
	直接工程费
	1.93

	4
	混凝土工程
	直接工程费
	2.90

	5
	农用井工程
	直接工程费用
	2.90

	6
	其它工程
	直接工程费
	1.93

	7
	安装工程
	直接工程费
	2.90


注：1)其它工程：指除上述工程以外的工程，如防渗、架线工程及PVC管、混凝土管安装等；2)安装工程：包括设备及金属结构件(钢管、铸铁管等)安装工程。

②冬雨季施工增加费。《编制规定》规定，根据不同地区，按直接工程费的百分率计算，费率确定为0.68%~1.45%。对在不同季节施工的项目规定采用以下方法确定费率：不在冬季施工的项目取小值，在冬季施工的项目取大值或中值。涉及冬、雨季，冬雨季施工增加费取1.1%，取费基础为直接工程费。

③夜间施工增加费。仅指混凝土工程、农用井工程需连续作业工程部分，取费按照直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.48%，建筑工程为0.19%。本项目不涉及此项费用。

④施工辅助费。取费按照直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.97%，建筑工程为0.68%。

⑤特殊地区施工增加费。指在高海拔、酷热、风沙和原始森林等特殊地区施工而增加的费用，本项目不涉及。

⑥安全文明环保施工措施费。指根据国家现行的施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境，保护施工场所环境所需要的费用。本项目按照建筑工程0.2%，安装工程0.3%记取。

间接费

间接费由规费、企业管理费，依据《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布）规定，间接费按不同的工程类别进行计取，标准见下表：

表6-4  间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	措施费（%）

	1
	土方工程
	直接费
	4.92

	2
	石方工程
	直接费
	5.90

	3
	砌体工程
	直接费
	4.92

	4
	混凝土工程
	直接费
	5.90

	5
	农用井工程
	直接费
	7.86

	6
	其他工程
	直接费
	4.92

	7
	安装工程
	人工费
	65.00


利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。依据《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布）及规定，按直接费和间接费之和的5%计取。

④税金

税金指按国家及我市有关规定应计入土地整治项目工程施工费用内的增值税销项税额，依据财税〔2018〕32号和《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告〔2019〕年第39号）的相关规定，增值税销项税额=不含税工程造价×9%，计算基础为直接费、间接费和利润之和。具体详见工程施工费预算表。

2、设备购置费

设备购置费是指在土地复垦过程中，因需要购置各种永久性设备所发生的费用。本项目不涉及。

3、其它费用

包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和矿山生态修复义务人管理费。取费依据按照《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布）执行。

A、前期工作费

（a）土地清查费

按不超过工程施工费的0.5％计算。计算公式为：

土地清查费＝工程施工费×费率。

备注:工程施工费低于50万的项目均按0.25万元记取。

本项目工程施工费大于50万，本项目按工程施工费的0.5%计算。本项目工程施工费为65.55万元，取费0.33万。

（b）项目可行性研究费

本方案不涉及。

（c）项目实施方案编制费

按工程施工费作为计费基数，按分档定额计费方式计算，本项目取费为1.32万。

表6-5                项目实施方案编制费计费标准                  单位：万元

	序号
	计费基数
	项目可行性研究费

	1
	50
	1.13

	2
	100
	2.25

	3
	200
	4.50

	4
	500
	10.45

	5
	1000
	19.40

	6
	3000
	25.95

	7
	5000
	40.98

	8
	8000
	62.40

	9
	10000
	76.20

	10
	20000
	141.70

	11
	40000
	263.50

	12
	60000
	378.80

	13
	80000
	490.03

	14
	100000
	598.35


（d）项目前期测绘费

按分档定额计费方式计算，地形测量费按单位面积测绘费乘以测绘面积计算。本项目面积约50亩；计算公式为：地形测量费=项目测绘面积×单位面积测绘费：

10800+(50-30)*360*0.5=1.44万元；

表6-5     1：500地形图(前期)测绘费计费标准

	面积(亩)
	单价(元/亩)
	系数
	备注
	计算式

	≤30
	360
	1
	
	以面积150亩为例：30*360=10800

	30-100
	360
	0.5
	面积超过30亩，小于100亩部分
	10800+(100-30)*360*0.5=23400

	>100
	360
	0.3
	面积超过100亩部分
	23400+(150-100)*360*0.3=28800


注：面积小于30亩按30亩计算面积。
正射影像测量：分辨率优于0 .2m 正射影像测量费按单位面积测绘费乘以测绘面积计算。计算公式为：正射影像测量费=项目测绘面积×单位面积测绘费。本项目面积小于1平方公里按1平方公里计算面积，按要求取值为9040元；

表6-6    正射影像测绘费计费标准

	工作内容
	单价(元/平方公里)
	备注

	航片数字高程模型
	2291
	

	像控点
	3875
	

	像片纠正
	2874
	


注：面积小于1平方公里按1平方公里计算面积。
故前期测绘费约为2.34万元。

（e）项目调勘察费

地质环境调查费按单位面积调查费乘以调查面积计算。计算公式为：区域地质环境调查费=项目调查面积×单位面积调查费。面积小于0.3平方公里的项目按照0.3平方公里计费，单个项目中每超过3个矿点单独计费，本项目取费约1.89万元。

表6-7     区域地质环境调查费计费标准

	比例尺
	单位工作量标准(元/平方公里)
	笛注

	1:2000
	15800
	

	1:1000
	31600
	

	1:500
	63200
	


注：面积小于0.3平方公里的项目按照0.3平方公里计费，单个项目中每超过3个矿点单独计费。其他矿山生态修复前期调查类工作可参考此计费方式。

（f）项目设计与预算编制费

计费基数<50万元的，按50万元计算计费基数；计费基数>10亿元的，以计费基数乘以1.6%的收费率计算收费基价；单个项目中每超过3个矿点增加5%复杂系数。，按分档定额计费方式计算，本项目取费约2.89万元。

表6-8                 项目设计与预算编制费                       单位：万元

	序号
	计费基数
	设计费

	1
	50
	2.48

	2
	100
	4.95

	3
	200
	9.90

	4
	500
	22.99

	5
	1000
	42.68

	6
	3000
	114.18

	7
	5000
	180.29

	8
	8000
	274.56

	9
	10000
	335.28

	10
	20000
	623.48

	11
	40000
	1159.40

	12
	60000
	1666.72

	13
	80000
	2156.11

	14
	100000
	2632.74


注：计费基数≤50万元的，按50万元计算计费基数；计费基数＞10亿元的，以计费基数乘以1.6%的收费率计 算收费基价；单个项目中每超过3个矿点增加5%复杂系数。

（g）项目招标代理费

本方案不涉及。

（h）概(预) 算审查费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

本项目按不超过工程施工费的0.35％计算。计算公式为：

概(预) 算审查费＝工程施工费×费率，本项目取费约0.23万元。

表6-19 项目预算财政审查计费标准

	序号
	工程施工费
	费率(%)
	标准
	备注

	1
	≤50
	0.35
	50×0.35%=0.18
	

	2
	50〜100
	0.35
	0.175+(100-50)×0.35%=0.35
	

	3
	100〜200
	0.35
	0.35+(200-100)×0.35%=0.70
	

	4
	200〜500
	0.35
	0.7+(500-200)×0.35%=1.75
	

	5
	500〜1000
	0.3
	1.75+(1000-500)×0.3%=3.25
	

	6
	1000〜5000
	0.25
	3.25+(5000-1000)×0.25%=13.25
	

	7
	5000〜10000
	0.15
	13.25+(10000-5000)×0.15%=20.75
	

	8
	10000以上
	0.12
	20.75+(15000-10000)×0.12%=26.75
	基价15000万元


注：概(预)算审查费按上述计费标准计算不足0.3万元时，按0.3万元计费。

（i）施工、结算阶段全过程造价控制服务费

按不超过工程施工费的1.35％计算。计算公式为：

施工、结算阶段全过程造价控制服务费＝工程施工费×费率，本项目取费约0.9万元。

表6-10     施工、结算阶段全过程造价控制服务费计费标准

	序号
	工程施工费
	费率(%)
	标准
	备注

	1
	≤50
	1.35
	50×1.35%=0.68
	

	2
	50〜100
	1.35
	0.675+(100-50)×1.35%=1.35
	

	3
	100〜200
	1.35
	1.35+(200-100)×1.35%=2.70
	

	4
	200〜500
	1.35
	2.7+(500-200)×1.35%=6.75
	

	5
	500〜1000
	1.18
	6.75+(1000-500)×1.18%=12.65
	

	6
	1000〜5000
	1
	12.65+(5000-1000)×1%=52.65
	

	7
	5000〜10000
	0.85
	52.65+(10000-5000)×0.85%=95.15
	

	8
	10000以上
	0.7
	20.75+(15000-10000)×0.7%=130.15
	基价15000万元


注：计费基数小于50万元时，按0.675万元计费。

B、工程监理费

工程监理费以工程施工费与设备费之和作为计算基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。本项目取值为1.5万元。

表6-11 工程监理费计费标准

	序号
	计费基数(万元)
	工程监理费

	1
	≤50
	1.20

	2
	100
	2.40

	3
	200
	3.60

	4
	500
	12. 00

	5
	1000
	22. 00

	6
	3000
	56. 00

	7
	5000
	87. 00

	8
	8000
	130. 00

	9
	10000
	157. 00

	10
	20000
	283. 00

	11
	40000
	510. 00

	12
	60000
	714. 00

	13
	80000
	904. 00

	14
	100000
	1085. 00


注：计费基数＜50万元的，按50万元计算计费基数；计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.085%计取。

C、拆迁补偿费

本方案不涉及。

D、竣工验收费

竣工验收费=土壤检测费+竣工测绘费+项目结(决)算审计费。取费依据按照《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布）执行。
（a）土壤检测费

按照《农用地土壤污染风险管控标准》 BG15618)对土壤重金属等指标进行检测，工作内容包括取土、保存运输、分析、检测报告，按250元/项指标执行。本项目检测指标8项，共24件，土壤检测费＝8*250*24＝48000元。
（b）竣工测绘费

A.数字化地形测量：

地形测量费按单位面积测绘费乘以测绘面积计算。计算公式为：地形测量费=项目测绘面积×单位面积测绘费。本项目利用原有地形图，地形测量费为0。

表6-12     1：500地形图(竣工)测绘收费标准

	面积(亩)
	单价(元/亩)
	系数
	备注
	计算式

	≤30
	480
	1
	面积小于30亩按30亩计算
	以面积150亩为例：30*480=14400

	30-100
	480
	0.5
	面积超过30亩，小于100亩部分
	14400+(100-30)*480*0.5=31200

	> 100
	480
	0.3
	面积超过100亩部分
	31200+(150-100)*480*0.3=38400


注：面积小于30亩按30亩计算面积。

（c）项目结(决)算审计费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-16  项目结(决)算审计费计费标准

	序号
	工程施工费
	费率(%)
	标准
	备注

	1
	≤50
	0.7
	50×0.7%=0.35
	

	2
	50〜100
	0.7
	0. 35+(100-50)×0.7%=0.70
	

	3
	100〜200
	0.7
	0.7+(200-100)×0.7%=1.40
	

	4
	200〜500
	0.7
	1.4+(500-200)×7%=3.50
	

	5
	500〜1000
	0.6
	3. 5+(1000-500)×0.6%=6.50
	

	6
	1000〜5000
	0.5
	6.5+(5000-1000)×0.5%=26.50
	

	7
	5000〜10000
	0.3
	26.5+(10000-5000)×0.3%=41.50
	

	8
	10000以上
	0.24
	41.5+(15000-10000)×0.24%=53.50
	基价15000万元


注：项目结(决)算审计费按上述计费标准计算不足0.35万元时，按0.35万元计费。
E、业主管理费

业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算，本项目工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和小于200万，费率取值为2%。（注:业主管理费按上述计费标准计算不足1万元时，按1万元计费）

表6-17    业主管理费计费标准

	工程总预算(万元)
	费率(%)
	算例

	
	
	工程总预算(万元)
	项目业主管理费(万元)

	50
	2
	50
	50*2%=1

	100
	2
	100
	100*2%=2

	200
	2
	200
	200*2%=4

	500
	2
	500
	500*2%=10

	1000
	2
	1000
	1000*2%=20

	1001-5000
	1.5
	5000
	20+ (5000-1000) *1. 5%=80

	5001-10000
	1.2
	10000
	80+ (10000-5000) *1. 2%=140

	10001-50000
	1
	50000
	140+ (50000-10000) *1. 0%=540

	50001-100000
	0.8
	100000
	540+ (100000-50000) *0. 8%=940

	100000以上
	0.4
	200000
	940+ (200000-100000) *0.4%=1340


注：业主管理费按上述计费标准计算不足1万元时，按1万元计费。

4、管护费与监测费

1）管护费

（1）工程管护

管护工程量设计每季度管护一次，管护一次为2个工日，管护期为3年，共计管护24次，约24个工日。

（2）植被管护

项目区管护的重点是针对种植的乔木、灌木的管护，植被管护包括巡查监测以及养护。养护内容包括浇水、修枝、喷药、刷白等。平均每年管护4次，管护期3年，则苗木管护天数为48工作日。

2）监测费

巡视监测：按年监测费5000元/年考虑，监测2.0年。                               

6、预备费

预备费是指考虑土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用。包括基本预备费、价差预备费和风险金。

1）基本预备费

指为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。可按照工程施工费与其他费用之和的3%～8%计取。本项目取8%。本项目为6.78万元。

2)价差预备费

指为解决在工程施工过程中，因物价（人工工资、材料和设备价格）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。


[image: image34.wmf](1)1

i

ii

War

éù

=+-

ëû



[image: image35.wmf]i

W

为第i年价差预备费；
[image: image36.wmf]i

a

为每年的静态投资费；
[image: image37.wmf]r

为国家规定的当年物价指数。本项目物价指数定位2.3%（中华人民共和国国家统计局关于重庆地区2022年至2018年（近5年）重庆地区消费物价指数CPI平均值，见下表统计表）。

表6-15      重庆地区消费物价指数（CPI）统计表

	序号
	年份
	重庆地区消费物价指数（CPI）

	1
	2022
	2.3

	2
	2021
	2.3

	3
	2020
	2.3

	4
	2019
	2.7

	5
	2018
	2.0


6.2.2投资估算

本项目估算总投资为96.29万元，其中静态态投资94.00万元，价差预备费2.29万元，详见表6-16所示。
 表6-16   矿山修复投资估算总表

	工程或费用名称
	预算金额
	各项费用占总费用的百分率(%)

	(1)
	(2)
	(3)

	工程施工费
	66.55 
	69.11 

	其他费用
	18.23 
	18.93 

	复垦监测与管护费
	2.44 
	2.53 

	监测费
	1.00 
	1.04 

	管护费
	1.44 
	1.50 

	预备费
	9.07 
	9.42 

	基本预备费
	6.78 
	7.04 

	价差预备费
	2.29 
	2.38 

	风险金
	0.00 
	0.00 

	静态总投资
	94.00 
	97.62 

	动态总投资
	96.29 
	100.00 


6.2.3工程施工费投资估算说明

该项目的工程施工费为66.55万元，工程施工费单价估算及投资估算详见下表；

表6-17 工程施工费单价分析汇总表   

金额单位：元
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	直接费
	间接费
	利润
	材料
价差
	未计价
材料费
	税金
	综合
单价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使
用费
	直接工
程费
	措施
费
	合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）
	（9）
	（10）
	（11）
	（12）
	（13）
	（14）
	（15）

	
	
	双江航电矿山恢复治理与土地复垦
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	地质灾害防治工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20056
	坡面 风钻钻孔一般石方开挖 Ⅴ-Ⅷ
	m3
	13.30
	5.70
	7.27
	26.26
	1.16
	27.42
	0.98
	0.85
	0.17
	
	2.65
	32.07

	
	自编
	告示牌安装
	个
	150.00
	200.00
	
	350.00
	
	350.00
	
	
	
	
	
	350.00

	
	
	地形地貌及生物修复工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30020
	浆砌块石 挡土墙
	m3
	74.17
	91.71
	
	165.88
	7.46
	173.34
	6.21
	5.39
	191.02
	
	33.84
	409.79

	
	90002
	种植火棘
	株
	3.31
	5.20
	
	8.51
	0.38
	8.89
	0.32
	0.28
	15.30
	
	2.23
	27.02

	
	90002
	种植藤蔓
	株
	3.31
	5.20
	
	8.51
	0.38
	8.89
	0.32
	0.28
	15.30
	
	2.23
	27.02

	
	90040
	直播种草 撒播 覆土
	hm2
	404.80
	1332.50
	
	1737.30
	78.18
	1815.48
	64.99
	56.41
	
	
	174.32
	2111.20

	
	
	配套修复工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	新修排水沟
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10017
	人工挖沟槽 一、二类土
	m3
	9.03
	
	
	9.03
	0.41
	9.44
	0.34
	0.29
	
	
	0.91
	10.97

	
	40058+40187×1.03
	现浇混凝土渠道底板
	m3
	80.43
	9.70
	11.81
	101.94
	4.59
	106.53
	3.81
	3.31
	2.44
	
	10.45
	126.54

	
	30022
	浆砌块石 排水沟
	m3
	90.12
	94.80
	
	184.92
	8.32
	193.24
	6.92
	6.00
	142.25
	
	31.36
	379.78

	
	40266+40187×1.03
	混凝土压顶 
	m3
	87.03
	210.14
	11.73
	308.90
	13.90
	322.80
	11.56
	10.03
	201.15
	
	49.10
	594.63

	
	40269
	伸缩缝 沥青木板
	m2
	2.21
	45.68
	
	47.89
	2.16
	50.05
	1.79
	1.56
	
	
	4.81
	58.20

	(2)
	
	新修沉沙凼
	口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10018
	人工挖沟槽 三类土
	m3
	15.05
	
	
	15.05
	0.68
	15.73
	0.56
	0.49
	
	
	1.51
	18.29

	
	20008
	人工一般石方开挖 
	m3
	158.37
	
	
	158.37
	6.97
	165.34
	5.92
	5.14
	
	
	15.88
	192.27

	
	40030+40161×1.03
	C20砼底板
	m3
	82.87
	210.39
	17.32
	310.58
	13.98
	324.56
	11.62
	10.09
	281.01
	
	56.45
	683.72

	
	30066
	M7.5浆砌砖墙
	m3
	74.62
	165.43
	
	240.05
	10.80
	250.85
	8.98
	7.80
	200.19
	
	42.10
	509.93

	
	40266+40187×1.03
	混凝土压顶 
	m3
	87.03
	210.14
	11.73
	308.90
	13.90
	322.80
	11.56
	10.03
	201.15
	
	49.10
	594.63

	(3)
	
	新修0.8m生产路
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10358
	原土夯实
	m2
	1.72
	
	2.52
	4.24
	0.19
	4.43
	0.16
	0.14
	
	
	0.43
	5.15

	
	10350
	人工平土 三、四类土
	m2
	2.20
	
	
	2.20
	0.10
	2.30
	0.08
	0.07
	
	
	0.22
	2.67

	
	80009
	碎石路基 厚度10cm
	m2
	3.09
	9.77
	0.61
	13.47
	0.61
	14.08
	0.50
	0.44
	18.04
	
	2.97
	36.03

	
	80041-80042×5
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际:10
	m2
	7.82
	19.34
	2.68
	29.84
	1.34
	31.18
	1.12
	0.97
	24.12
	
	5.16
	62.55

	
	
	土壤重构工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10042
	表土剥离
	100m2
	7.89
	
	55.89
	63.78
	2.87
	66.65
	2.39
	2.07
	10.82
	
	7.37
	89.30

	
	10229
	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距来回(km) 3~4
	100m3
	49.39
	
	1062.02
	1111.41
	50.01
	1161.42
	41.58
	36.09
	239.61
	
	133.08
	1611.78

	
	10228
	修复区域机械覆土
	m3
	0.50
	
	9.31
	9.80
	0.44
	10.24
	0.37
	0.32
	2.08
	
	1.17
	14.18

	
	10115
	修复区域人工覆土
	100m3
	1302.42
	
	52.99
	1355.41
	60.99
	1416.40
	50.71
	44.01
	
	
	136.00
	1647.12

	
	10349
	旱地区域平整
	m2
	1.40
	
	
	1.40
	0.06
	1.46
	0.05
	0.05
	
	
	0.14
	1.70

	
	10042
	复垦旱地区域清渣
	m2
	0.07
	
	0.51
	0.58
	0.03
	0.61
	0.02
	0.02
	0.10
	
	0.07
	0.81

	
	10047
	土地翻耕 三类土
	公顷
	647.14
	
	1065.98
	1713.12
	77.09
	1790.21
	64.09
	55.63
	254.13
	
	194.77
	2358.83

	
	10392
	人工地力培肥 土类级别 三类土
	hm2
	4249.81
	1582.00
	
	5831.81
	262.43
	6094.24
	218.17
	189.37
	
	
	585.16
	7086.94


表6-18  工程施工费预算表

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合
单价
	
合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	(4)
	（5）
	（6）

	
	
	双江航电矿山恢复治理与土地复垦
	
	
	
	665479.90

	
	
	地质灾害防治工程
	
	
	
	11774.06

	
	20056
	坡面 风钻钻孔一般石方开挖 Ⅴ-Ⅷ
	m3
	258
	32.07
	8274.06

	
	自编
	告示牌安装
	个
	10
	350.00
	3500.00

	
	
	地形地貌及生物修复工程
	
	
	
	216897.09

	
	30020
	浆砌块石 挡土墙
	m3
	248
	409.79
	101627.92

	
	90002
	种植火棘
	株
	1319
	27.02
	35639.38

	
	90002
	种植藤蔓
	株
	2898
	27.02
	78303.96

	
	90040
	直播种草 撒播 覆土
	hm2
	0.6280
	2111.20
	1325.83

	
	
	配套修复工程
	
	
	
	143055.80

	(1)
	
	新修排水沟
	m
	945
	110.30
	104236.05

	
	10017
	人工挖沟槽 一、二类土
	m3
	434.7000
	10.97
	4768.66

	
	40058+40187×1.03
	现浇混凝土渠道底板
	m3
	56.7000
	126.54
	7174.82

	
	30022
	浆砌块石 排水沟
	m3
	198.3380
	379.78
	75324.81

	
	40266+40187×1.03
	混凝土压顶 
	m3
	28.3500
	594.63
	16857.76

	
	40269
	伸缩缝 沥青木板
	m2
	1.8900
	58.20
	110.00

	(2)
	
	新修沉沙凼
	口
	6
	1036.47
	6218.79

	
	10018
	人工挖沟槽 三类土
	m3
	8.64
	18.29
	158.03

	
	20008
	人工一般石方开挖 
	m3
	6.222
	192.27
	1196.30

	
	40030+40161×1.03
	C20砼底板
	m3
	1.038
	683.72
	709.70

	
	30066
	M7.5浆砌砖墙
	m3
	7.56
	509.93
	3855.07

	
	40266+40187×1.03
	混凝土压顶 
	m3
	0.504
	594.63
	299.69

	(3)
	
	新修0.8m生产路
	m
	383
	85.12
	32600.96

	
	10358
	原土夯实
	m2
	306.4
	5.15
	1577.96

	
	10350
	人工平土 三、四类土
	m2
	306.4
	2.67
	818.09

	
	80009
	碎石路基 厚度10cm
	m2
	306.4
	36.03
	11039.59

	
	80041-80042×5
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际:10
	m2
	306.4
	62.55
	19165.32

	
	
	土壤重构工程
	
	
	
	293752.95

	
	10042
	表土剥离
	100m2
	76.83
	89.30
	6860.92

	
	10229
	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距来回(km) 3~4
	100m3
	76.83
	1611.78
	123833.06

	
	10228
	修复区域机械覆土
	m3
	5779
	14.18
	81946.22

	
	10115
	修复区域人工覆土
	100m3
	18.84
	1647.12
	31031.74

	
	10349
	旱地区域平整
	m2
	14497
	1.70
	24644.90

	
	10042
	复垦旱地区域清渣
	m2
	14497
	0.81
	11742.57

	
	10047
	土地翻耕 三类土
	公顷
	1.4497
	2358.83
	3419.60

	
	10392
	人工地力培肥 土类级别 三类土
	hm2
	1.4497
	7086.94
	10273.94

	总计
	
	
	
	
	
	665479.90


6.2.4其它费用投资估算
该项目的其它费用为18.23元，包括：前期工作费9.9万元，工程监理费1.40万元，竣工验收费5.27元，业主管理费1.66万元。详见表6-19：

表6-19    其他费用估算表

	序号
	费用名称
	费基
	金额/万元
	费率%
	金额/万元

	1
	前期工作费
	——
	66.55 
	——
	9.90 

	-1
	土地清查费
	
	66.55 
	0.5
	0.33 

	-2
	项目实施方案编制费
	工程施工费
	66.55 
	——
	1.32 

	-3
	项目前期测绘费
	工程施工费
	66.55 
	——
	2.34 

	-4
	项目调勘察费
	工程施工费
	66.55 
	——
	1.89 

	-5
	项目设计与预算编制费
	工程施工费
	66.55 
	——
	2.89 

	-6
	概(预)算审查费
	工程施工费
	66.55 
	0.35
	0.23 

	-7
	施工、结算阶段全过程造价控制服务费
	工程施工费
	66.55 
	1.35
	0.90 

	2
	工程监理费
	工程施工费
	66.55 
	——
	1.40 

	3
	竣工验收费
	工程施工费
	66.55 
	——
	5.27 

	-1
	土壤检测费
	工程施工费
	66.55 
	——
	4.80 

	-2
	竣工测绘费
	工程施工费
	66.55 
	——
	0.00 

	-3
	项目结 (决) 算审计费
	工程施工费
	66.55 
	0.7
	0.47 

	4
	业主管理费
	工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费
	83.12 
	2
	1.66 

	合计
	——
	——
	——
	18.23 


6.2.5动态投资估算说明

考虑到经济发展及物价波动等因素，应根据静态投资及复垦工作安排进行差价预备费计算。

假设项目生产服务年限为n年，年度价格波动水平按国家规定的物价指数（r）计算，若每年的静态投资费为a1、a2、a3……an（万元），则第i年的价差预备费Wi：Wi=ai[(1+r)n-1-1]，根据物价局统计数据，当前消费物价指数（CPI）为2.3%，从而确定价差预备费费率为2.3%。矿山生产服务年限约为2.0年。管护3.0年，本方案适用年限约为5.0年。
表6-20    矿山修复动态投资估算表

	阶段
	年度
	静态投资
	系数(1.023i-1)
	差价预备费
	动态投资

	第一阶段
	2023
	32.83 
	0.000
	0.00 
	32.83 

	
	2024
	14.33 
	0.021
	0.30 
	14.63 

	第二阶段
	2025
	45.88 
	0.042
	1.92 
	47.80 

	
	2026
	0.48 
	0.063
	0.03 
	0.51 

	
	2027
	0.48 
	0.085
	0.04 
	0.52 

	合计
	94.0
	——
	2.29
	96.29


6.3总费用汇总

根据本项目生态修复服务年限和阶段安排，本方案主要是针对修复责任区域，在修复责任范围进行相应的监测；对开采损毁区域进行土壤重构工程、植被重构工程以及相应的管护措施，具体工程总费用汇总表6-21。

表6-21  矿山修复总费用汇总目标表

	阶段
	年份(年)
	静态投资（万元）
	动态投资（万元）
	主要工程措施
	计算单位
	工程量

	第一阶段
	2023.11-2024.10
	32.83 
	32.83 
	其他费用
	
	

	
	
	
	
	基本预备费
	
	

	
	
	
	
	警示牌
	块
	10

	
	
	
	
	表土剥离
	m³
	7683

	
	
	
	
	人工覆土
	m³
	942

	
	
	
	
	种植火棘
	株
	660

	
	
	
	
	种植藤蔓
	株
	1449

	
	
	
	
	直播种草 撒播 覆土
	公顷
	0.3140 

	
	
	
	
	平台小挡墙
	m³
	124.2

	
	
	
	
	边坡清危工程
	m³
	129

	
	
	
	
	巡视监测
	年
	1

	
	2024.11-2025.10
	14.33 
	14.63 
	其他费用
	
	

	
	
	
	
	基本预备费
	
	

	
	
	
	
	人工覆土
	m³
	942

	
	
	
	
	种植火棘
	株
	658

	
	
	
	
	种植藤蔓
	株
	1449

	
	
	
	
	直播种草 撒播 覆土
	公顷
	0.3140 

	
	
	
	
	平台小挡墙
	m³
	124.2

	
	
	
	
	边坡清危工程
	m2
	129

	
	
	
	
	变形监测
	点·次
	0

	
	
	
	
	巡视监测
	年
	1

	第二阶段
	2025.11-2026.10
	45.88 
	47.80 
	其他费用
	
	

	
	
	
	
	基本预备费
	
	

	
	
	
	
	修复区域机械覆土
	m3
	4829

	
	
	
	
	旱地区域平整
	hm2
	1.4497

	
	
	
	
	复垦旱地区域清渣
	hm2
	1.4497

	
	
	
	
	旱地区域土壤翻耕
	hm2
	1.4497

	
	
	
	
	旱地区域土壤培肥
	hm2
	1.4497

	
	
	
	
	排水沟工程
	m
	945

	
	
	
	
	沉沙凼工程
	口
	6

	
	
	
	
	田间道路工程
	m
	383

	
	2026.11-2027.10
	0.48 
	0.51 
	基本预备费
	
	

	
	
	
	
	植被管护
	
	

	
	
	
	
	工程管护
	
	

	
	2027.11-2028.10
	0.48 
	0.52 
	基本预备费
	
	

	
	
	
	
	植被管护
	
	

	
	
	
	
	工程管护
	
	

	合计
	94.0
	96.29
	
	
	


6.4矿山地质环境治理恢复基金

矿山地质环境治理恢复基金来源为企业自筹。矿山地质环境治理恢复基金动态总投资为96.29万元；

第七章  保障措施与效益分析

7.1组织保障

按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁修复”原则，建立以矿山主要领导为组长的生态修复领导小组，成员包括生产技术负责人，财务负责人，地质技术负责人等，进行合理分工，各负其责，并设置专人分管治理工作，责任到人。

制定严格的管理制度，使领导小组工作能正常开展，不能流于形式。领导小组要把生态修复工作纳入矿区重要议事日程，把生态修复工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解生态修复方案，把生态修复工作落实到矿区。
7.2技术保障

加强对矿山企业技术人员的培训，组织专家咨询研讨，开展试验示范研究，引进先进技术，跟踪监测，追踪绩效。

7.3资金保障

本着“谁开发、谁保护、谁破坏、谁修复”的原则，本矿矿山修复工程所需费用由矿山企业自筹，并按以下方式对此专项费用进行筹措、支配。

1)严格实行矿山修复基金制度

矿山企业应自行或委托单位编制矿山矿山地质环境保护与土地复垦方案（即本方案），同时向潼南规划和自然资源局出具《关于缴纳矿山修复基金的承诺书》，并按时按规定缴纳基金，基金实行专项管理，所有权属采矿权人。

2)资金筹集方式

为保证矿山修复有可靠的资金支持，矿山开采企业应将矿山修复工作列为矿山建设项目的一部分，将矿山修复所需的费用列入到投资概算中，通过追加矿山开采投资的方式筹集矿山修复所需资金。

3)资金管理

服务年限在三年以下的矿山，应当一次性全额计提修复基金；服务年限在三年以上的矿山，可以分期计提修复基金，但第一次计提的数额不得少于基金总额的百分之二十，余额按照矿山修复方案确定的治理资金计划计提，在矿山闭坑前一年计提完毕。    

矿山修复每一阶段结束前，公司管理机构申请潼南规划和自然资源局对该阶段措施实施效果进行验收，并对矿山修复资金使用情况进行审核，同时对账户的资金进行清算。在工程措施效果和资金验收和审核合格的基础上，账户剩余资金直接滚动计入下一阶段。

4）修复基金计提计划
本项目费用全部由重庆市潼南区城市建设投资(集团》有限公司承担，列入生产成本和建设成本，费用安排遵循提前预存、分阶段足额预存原则，各项投资列入矿山投资的总体安排和年度计划中，完善矿山地质环境治理恢复基金管理办法，确保复垦资金足额到位，并设专门账户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强土地复垦资金的监管，根据相关文件规定（渝财规【2021】5号），采矿出让年限在三年以下（含三年）的矿山，应当在取得采矿许可证后一个月内一次性全额计提基金存入基金账户。本项目服务年限仅为2.0年，故应在采矿许可证后一个月内一次性全额计提基金96.29万元存入基金账户。
7.4监管保障

落实阶段矿山修复费用，严格按照方案的年度工程实施计划安排，分阶段有步骤的安排矿山修复资金的预算支出，定期向项目所在地县级以上规划自然资源主管部门报告当年矿山修复情况，接受县级以上规划自然资源主管部门对工程实施情况的监督检查，接受社会监督。
7.5效益分析

7.5.1社会效益

通过矿区修复工程，改善和恢复矿区生态环境，使周边人民群众感受到环境保护与综合治理是一项利国利民的事业，是一项为老百姓办实事的事业，有利于增进广大农民对环境综合治理工作的支持和理解，最大限度地减少采矿对土地资源的破坏，提高当地居民的生存环境质量，降低地质灾害和环境污染，并且有利于附近人民群众安居乐业和社会稳定。

7.5.2环境效益

通过矿山修复工程，矿区生态环境将会大大改善，破损山体绿树成荫，环境优美，空气清新。草木茂盛，植物的叶片可以洗尘、滞尘、吸收有毒物质，释放有益健康的杀菌物质，从而起到净化空气的作用。发达的根系可以固定砂土，减少水土流失，增加土壤的贮水能力。矿区生态系统将逐渐恢复涵养水源、保持水土、调节气候和净化大气的功能。

7.5.3经济效益

矿山修复工程是防灾减灾工程，防灾工程是以防止和减轻正在或可能发生的各种灾害为主要目的的工程。其经济效益主要由减灾和增值效益组成。减灾效益指由于防灾工程的建设可能减少灾害的损失，增值效益主要通过矿山环境保护与恢复治理工程的实施可能增加的收入，待整个矿山修复完成后，可能复垦出可利用的土地资源，经济效益显著。

7.6公众参与

公众参与的目的是让本项目的矿山地质环境保护与土地复垦工作更加民主化和公众化，让公众特别是受本矿山生产直接影响的人群充分了解矿山修复工作的内容，让公众充分发表自己的意见并表明对矿山修复和实施效果的态度，使矿山修复工作更为完善，将公众的具体要求反馈到工程设计和项目管理中，为本项目修复实施和自然资源主管部门决策提供参考意见。因此，本项目公众参与工作应坚持“矿山地质环境保护与土地复垦方案编制前—矿山地质环境保护与土地复垦方案编制中—修复工程完工验收”全过程，以及土地权属人与自然资源管理部门等政府机构全方位参与的公众参与。

本项目矿山地质环境保护与土地复垦方案编制主要采取走访调查形式，广泛征询了项目区所在地土地权属人、企业、规划和自然资源局等多个环节的意见和建议，充分保证复垦矿山修复的可行性和科学性。

7.7土地权属调整方案

项目区土地权属为集体所有，界址清楚，无权属争议土地。复垦后土地权属仍然归项目区所在的潼南区玉溪镇大龙村和曹家村、集体所有。其权属调整具体方案如下：

a）矿山修复项目工程进行时，县规划和自然资源管理部门应对复垦前后的土地进行综合评价，作为实施复垦后土地分配方案的参考或修正依据。

b）矿山修复后的农用地分配，坚持参与复垦各方土地总面积不变和集中连片、便于利用的原则，以原有权属为基本依据，尽量按照规划的路、沟、渠或其他明显现状地物重新调整权属界线，确定边界四至。

c）矿山修复后新增耕地属于集体所有。权属为集体所有的由原使用主体继续耕作，或者依法定程序承包给农户、种粮大户或单位使用，实行规模经营。

d）原权属人对权属调整方案有异议者，应于公告期内向县土地管理部门书面提出，由其予以调处。涉及他项权利者，应通知他项权利人参加调处。经调处仍有意见者，可上诉到县法院裁定。

e）集体经济组织内的农民对承包地的重新分配有异议者，应于公告期内向村集体经济组织或乡镇人民政府书面提出，村（居委会）集体经济组织或邻镇人民政府应予以调处。经调处仍有意见者，由县人民政府裁定。

f）土地权属调整方案经公告并征求意见后，报县人民政府批准。方案批准以后，涉及所有权者，应由县土地管理部门与项目区内原权属人签订权属调整协议；涉及使用者，由村（居委会）集体经济组织与农民签订承包协议。

g）权属调整应由集体经济组织，权属调整工作完成以后到农业行政主管部门进行变更，依据《农村土地承包经营权证管理办法》(农业部令第33号)进行权属变更登记与核发土地证书。

矿山修复涉及土地权属的变更和调整，牵涉到集体和农民个人的利益。因此，土地整理必须在“尊重历史、照顾现实、有利生产、有利稳定”的原则下，做好土地权属调整工作，确保各土地权属主体的利益。

涉及调整土地权利，相关权利人之间必须签订调整协议，协议由县农业农村委员会统一制定协议格式。一式多份，其中相关权属人各执一份，乡镇存档一份，县规划和自然资源局存档一份，作为实施方案的附件。
第八章  结论与建议

8.1结论

1、矿山所处地理位置较便利，社会经济良好，地质环境复杂程度为复杂。

2、截止本次调查，矿山剩余服务年限约2.0年，故确定矿山边生产边治理期2.0年，管护期3年，故方案适用年限为5.0年；方案基准期为2023年11月，方案适用期为2023年11月～2028年10月。若矿山开采过程中采矿权人扩大开采规模、变更矿区范围或开采方式，应重新编制本方案。
3、评估区重要程度为重要区；矿山生产规模为71万吨/年，为大型矿山；评估区矿山地质环境复杂程度为较复杂；确定该矿山环境影响评估精度级别为一级恰当。矿山现状无损毁土地，破坏土地资源的影响程度为较轻，评估区现状斜、边坡处于稳定状态，综合评估发生地质灾害的可能性小，危险性小；对含水层影响较轻，对地表水体影响较轻，对地形地貌景观影响影响较轻；对建（构）筑物影响较轻。矿山生态环境影响现状分级为严重的分析有据。

预测矿山新增拟损毁土地3.3675hm2，占用破坏土地资源的影响程度为严重，矿山开采形成的新边坡诱发地质灾害的可能性小，危险性小；对含水层影响较轻，对地表水影响较轻；对地形地貌景观影响严重；对建构筑物影响较轻，

4、根据矿区生态环境问题现状分析和预测分析，土地损毁范围面积3.3675hm2（已损毁（0hm2）+拟损毁（3.3675hm2）。即矿山修复范围面积3.3675hm2。修复范围为实际损毁范围（需要治理恢复的实际范围），矿山修复方向为耕地、林地的修复方向合理。

5、矿山修复工程主要有边坡清危工程、截排水工程、土壤修复工程、植被恢复工程、配套工程、监测与管护工程等。

6、矿山修复工程分为2个阶段，经费估算动态投资为96.29万元，全部为业主自筹。

8.2存在的问题及建议

矿山开采时应按照开采设计进行台阶边坡角及最终边坡角的留设，并按设计对边坡进行治理及防护，避免出现地质灾害。

2、矿山的进场道路为暂定路线，实际进场道路根据施工单位进场可能进行调整，开发过程中严格按“谁开采，谁治理”和“谁污染，谁治理”的原则，加强管理，按实际情况恢复治理；矿山开采区域扬尘等问题，建议购买雾炮机对采区进行抑尘，运输车辆加盖密闭。

3、矿山为新建矿，应严格按“水土保持方案”措施执行相关措施。

4、矿山在开采过程中，宜编制防灾预案，在采矿影响范围内应加强地表移动变形的观测；加强斜坡的巡视。发现险情时，及时采取有效防治措施。

5、加大在矿区周围的绿化力度，并在矿山生产过程中逐步恢复采矿场及矿山道路的植被，减少土地沙化，改善生态环境。

6、矿山设计采用机械开采，铲车装、运、卸过程中会产生粉尘，这些粉尘会对地表植被、大气等造成污染。尽可能采用降低粉尘措施。

7、机械采矿时，要保证生产平台的宽度和平台基岩的稳定性，随时检查平台的宽度和平台基岩的坚固性，在采矿时，防止因平台宽度不够或基岩不坚固而发生安全事故。

8、由于矿山地质环境处于动态变化中，设计中统计工程量及设计方案有与实际不符时，建议以实际发生工程量为计量依据。

10、由于生产项目建设过程中各项指标易于变化，因此随着生产的进行，本项目因其生产建设规模、用地规模及地点、采用的生产工艺等容易发生变化而使现有复垦方案无法指导后期复垦，土地复垦义务人应重新编制复垦方案，其实施计划也将一同调整。如果生产规模、生产工艺等变化不大，但由于土地复垦服务年限较长，土地损毁面积、位置等往往会与最初编制的复垦方案存在一定差异，土地复垦义务人应及时调整土地复垦方案实施计划。

11、本方案适用年限为5.0年（2023年11月～2028年10月），服务期内，矿山若扩大开采规模、变更矿区范围或开采方式，应当重新编制方案。该方案是矿山地质环境及合理利用土地和切实保护耕地的技术依据之一，它不能代替矿山各阶段开采设计、相关工程勘查、治理设计，建议具体治理工程需进行专门的工程勘查、设计。



_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

